基于 Transformer 的盾构掘进关键参数多时间尺度实时预测研究

李奇涛1，姜红峰1，许斌2，崔帅文3， 徐金峰4*

（1. 中交一公局第八工程有限公司，天津，300171；2. 交通运输部公路科学研究院，北京，100088；3. 南洋理工大学，新加坡，639798；4. 华南理工大学土木与交通学院，广东 广州，510640）

摘要：盾构在复杂地层中掘进时，贯入度、推力、刀盘扭矩等关键参数的准确预测对施工安全与效率具有重要意义；在软硬交替、多类地层交汇或下穿敏感建构筑物等条件下，实时或短时预测可为掘进参数调整与风险预警提供依据。多变量时序预测中，“用多长历史、预测多远”（输入长度 T 与预测长度 H）的配置制约精度与成本，但同一模型下对 T、H 联合影响的系统量化与理论解释仍较缺乏。本文以盾构掘进关键参数预测为对象，采用 Transformer 编码器，系统考察 5 种输入长度与 4 种预测长度共 20 种组合下的预测精度与计算效率。结果表明：预测长度是主导精度的首要因素，单步预测精度高且对输入长度不敏感，随预测长度增大精度显著下降；输入长度在单步下边际收益递减；长预测时输入与预测长度相匹配有利于缓解精度恶化。本文从信息瓶颈与可预测性时域两个理论视角对上述现象给出统一解释。工程上，复杂地层中实时或资源受限场景宜采用较短输入与单步（或短步）预测；中长期预测宜采用输入–预测长度匹配或滚动预测并与机理/统计模型结合。本文结果为复杂地层盾构施工智能化中的关键参数实时预测与配置选型提供了实证与理论依据，对类似架构的其它多变量时序预测任务具有参考价值。

关键词：隧道工程；盾构掘进参数；Transformer；时间序列实时预测；多时间尺度；深度学习

中图分类号：          文献标识码：      文章编号：

Multi-Time-Scale Real-time Prediction of Key Shield Tunnelling Parameters Based on Transformer

LI Qi-tao1, JIANG Hong-feng1, XU Bin2, CUI Shuaiwen3, XU Jinfeng4

（1. The Eighth Engineering Co., Ltd. of China First Highway Engineering Co.,Ltd., Tianjin 300170, China；2. Research Institute of Highway Ministry of Transport，Beijing 100088, China；3. Nanyang Technological University，Singapore 639798；4. School of Civil Engineering and Transportation, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China）

Abstract: Accurate prediction of key shield tunnelling parameters (e.g. penetration rate, thrust, cutterhead torque) is important for construction safety and efficiency when tunnelling in complex strata; under conditions such as alternating soft and hard layers, multiple strata intersection or undercrossing sensitive structures, real-time or short-term prediction can support parameter adjustment and risk early warning. In multi-variable time series forecasting, the choice of “how much history to use and how far to predict” (input length T and prediction length H) constrains both accuracy and cost, but systematic quantification and theoretical interpretation of their joint effect under a single model are still lacking. This paper takes shield tunnelling parameter prediction as the application, adopts a Transformer encoder, and systematically examines prediction accuracy and computational efficiency under 5 input lengths and 4 prediction lengths (20 combinations). The results show that prediction length is the primary factor governing accuracy: one-step prediction achieves high accuracy and is largely insensitive to input length, while accuracy decreases markedly as prediction length increases; input length exhibits diminishing marginal returns for one-step prediction; matching input and prediction lengths helps mitigate accuracy degradation in long-horizon settings. The paper gives a unified interpretation from two theoretical perspectives—information bottleneck and predictability horizon. For practice, shorter input with one-step (or short-horizon) prediction is recommended in real-time or resource-constrained scenarios in complex strata; for medium- or long-term prediction, matching input and prediction lengths or rolling prediction combined with mechanistic or statistical models is advised. The results provide empirical and theoretical basis for real-time prediction of key parameters and configuration selection in intelligent shield tunnelling in complex strata, and are of reference value for other multi-variable time series forecasting tasks using similar architectures.

Key words: Tunnel engineering; Shield excavation parameters; Transformer; Time series real-time forecasting; Multi-time-scale; Deep learning

0 引言

盾构在复杂地层中掘进时，贯入度、推力、刀盘扭矩等关键参数的准确预测对施工安全与效率至关重要[1]；尤其在软硬交替、多类地层交汇或下穿敏感建构筑物等条件下，实时或短时预测可为掘进参数调整与风险预警提供依据[2]。盾构推进、刀盘、土压等多子系统强耦合，多变量时序既呈现强耦合又呈现长程依赖，是数据驱动多变量时序预测的典型应用场景[3,4]。工业与土木等领域中，“用多长历史（输入长度 T）、预测多远（预测长度 H）”均制约预测精度与计算成本，但在同一模型与数据下系统量化 T、H 对精度与效率的联合影响、并从可预测性理论角度加以解释的工作仍较缺乏[5]。

当前时序预测前沿集中在数据驱动与深度学习：工业物联网积累了大量多变量时序数据，长程依赖建模、多时间尺度预测及 T–H 配置的联合优化成为热点[6–9]。既有方法大致分为：（1）机理–数据混合模型：可解释性强、工况稳定时有效，但对复杂耦合与长程依赖依赖机理完备性。（2）统计模型[10–13]（ARIMA、卡尔曼滤波等）：形式简洁、计算量小，线性或高斯假设对多变量非线性与长程依赖适应性有限。（3）浅层机器学习[14,15]（SVM[16]、随机森林等）：能捕捉非线性，短时预测有效，对多变量联合表示与长序列依赖能力不足，T、H 选型多依赖经验[17–19]。（4）循环网络[20]（LSTM[21]/GRU）：通过隐状态刻画时序依赖，但训练串行、长序列上梯度易衰减，且多数工作仅针对单一 (T, H) 评估[22,23]。（5）Transformer及其变体：自注意力在O(T2)复杂度 下直接建模任意位置对，无需递归即可实现长程依赖[24]；多头设计便于多变量与多时间子空间表示，编码器可并行计算[25]。时序中常见做法包括编码器–解码器逐步生成、仅编码器加直接多步输出等变体；在盾构等工业应用中，仍缺乏同一架构下对多种 (T, H) 的系统对比及从信息瓶颈、可预测性时域等理论对选型规律的解读。

基于此，本研究采用仅编码器 + 单线性多步输出的 Transformer，以盾构掘进关键参数预测为应用，系统量化 T 与 H 对精度与效率的联合影响，并从信息瓶颈与可预测性时域两个视角给出统一解释。数据来源于苏州市地铁区间（春光路站—春秋路站）盾构监测系统，区间穿越多类地层并下穿桥梁与管线。在固定上述架构下，设置 5 种 T 与 4 种 H、共 20 组配置，考察其对预测精度（MSE、MAE、RMSE、R²）与计算效率（训练时间、推理时间、内存）的联合影响，提炼选型原则与适用边界。

1 理论与方法

  - 工程概况

本研究数据取自苏州相城区某地铁线春光路站—春秋路站区间盾构工程。区间右线长约 1345 m、左线约 1340 m，采用盾构法施工，设矿山法联络通道 2 处、内置泵房 1 处。区间自春光路站出站后沿中市路南行，下穿兴隆中市桥、中市路两侧沿街商铺及住宅、复建寿人桥后到达春秋路站；左右线均设平曲线（半径 500 m、1000 m），线间距约 13～14 m，隧道埋深约 9.6～18.89 m，纵坡呈“V”型。穿越主要地层包括④2粉砂、⑤1粉质粘土、⑥1粉质粘土、⑥2粉质粘土、⑥t粘质粉土等。场地属长江三角洲南缘冲湖积平原，地形平坦，区间下穿明浜与桥梁，环境与地质条件较复杂。区间采用加泥式土压平衡盾构施工，衬砌环外径 6600 mm，管片宽度 1200 mm。在上述工程背景下，掘进参数受地层变化、下穿建构筑物及纵曲线等因素影响，多变量时序呈现强耦合与长程依赖，适合作为关键参数多时间尺度预测的实证对象。

  - 问题定义

将盾构掘进关键参数预测形式化如下：给定历史T个时间步的 F 维参数序列 X=xt-T+1,…, xt,  xi∈RF预测未来 H 个时间步的序列 Y=yt+1,…, yt+H,  yi∈RF。其中每一时间步对应一次采样时刻，F 为掘进参数维度（本文 F＝32）。本文以 5 s 为时间步长，序列长度 T 与预测长度 H 均以 “步”计，一步对应 5 s。模型学习映射 fθ: X⟹Y, 在给定 (T, H) 下通过监督学习最小化训练集上的期望损失（本文采用 MSE）以拟合参数θ。从学习理论角度，T 决定了模型可用的“因果时窗”——只有该窗内的历史参与条件分布p(Y|X)的决定了模型可用的 “需从同一表示中解码的 “未来跨度”，二者共同定义了假设空间与任务难度。

多步预测在形式上可分为两类。（1）直接多步：一次映射 fθ(X) = Y ，所有未来步由同一前向传播得到。（2）自回归多步：yt+k = gθ(X, yt+1, …,yt+k-1)，逐步生成。本文采用直接多步。其优点是推理阶段无逐步误差传播、实现简单且单次推理延迟确定；代价是模型必须从同一上下文表示同时预测多步，远期步的可预测性受限于系统内在的可预测性时域。在动力系统与随机过程理论中，条件方差Var(yt+h|X)通常随预测步长 h 增大而增大甚至趋于饱和：一方面，许多动力系统初始条件的不确定性会随时间指数或代数放大；另一方面，观测与过程噪声在多步累积下使条件分布逐渐趋近于平稳边际分布，有效信息衰减。因此“远期更难预测”在信息论意义上对应条件熵H(yt+h|X)随h非减；在均方误差意义下则对应最优预测的误差随h增大。直接多步要求单次映射同时拟合 h=1,…,H的分布，模型容量被摊薄到各步，且无法像自回归那样在每一步利用已预测值做条件细化，故预测长度 H 成为主导精度的首要因素具有理论必然性。输入长度 T 则决定“用多少历史信息”形成表示，与系统的有效记忆长度、因果时窗及编码器能利用的上下文范围有关；T 过短会损失必要的历史依赖，过长则增加计算成本并可能引入与当前预测步无关的冗余，后文将从边际收益角度进一步讨论。

综上，在给定 (T, H) 下，问题定义明确了学习目标与任务难度来源：T 界定条件信息集，H 界定需联合预测的未来步数及随之而来的不确定性递增，二者共同约束了任意模型（包括本文的 Transformer）在该任务上的性能上界与合理的配置选型空间。

  - 数据与预处理

数据集预处理：数据来源于该区间盾构施工实时监测系统，采样间隔 5 s。该间隔在工程上对应盾构推进与刀盘控制的典型操作节奏，既能捕捉地层–机械交互在数十秒尺度上的变化，又避免过高采样带来的冗余与存储负担；在方法上则直接决定了“一步”所对应的物理时间，从而将抽象的 T、H（步数）与“用多长历史、预测多远”（分钟/秒）建立对应关系。经合并、去缺与格式统一后，得到以时间顺序排列的连续序列；前 5 列为元数据（管片号、行程、日期、时刻、掘进状态），其后为 32 维数值型掘进参数，包括贯入度、四腔室推进压力、土舱土压、推进油缸总推力、千斤顶速度与行程、刀盘转速与扭矩及 No.1～No.10 刀盘电机扭矩等。对缺失值采用前向与后向填充，保证序列连续可用，避免因缺值导致的窗口断裂；在采样较密且缺失比例可控的前提下，该做法对局部趋势的影响有限。

图 1 掘进参数相关系数热力图

Fig.1 Correlation heatmap of tunnelling parameters

样本构造与划分：按给定序列长度 T 与预测长度 H 以滑动窗口方式构造输入–输出样本，得到若干组 (X,Y)。滑动窗口保证了相邻样本在时间上重叠，从而充分利用数据并保持时序的连续性；同一段历史可参与多个样本的构造，但每个样本的 (T, H) 固定，便于在同一配置下进行无偏的监督学习。划分时按 70%∶15%∶15% 沿时间顺序切分为训练集、验证集与测试集，不打乱时序，以避免信息泄露并与“用过去预测未来”的部署场景一致。验证集用于早停与超参数监控，测试集仅用于最终报告指标。

多变量结构与相关性：如图 1 所示，32 维参数两两相关系数热力图（横纵轴为特征序号 1～32）反映了参数间的线性相关结构，部分参数间相关性较强。从物理上，推进压力、推力、贯入度、刀盘扭矩等由同一掘进过程与地层–机械耦合所驱动，存在强耦合与滞后关系；从建模角度，强相关意味着若仅做单变量预测会损失大量跨变量信息，多变量联合建模可显式利用这些依赖关系，并借助 Transformer 的多头注意力在不同子空间上捕捉不同变量组或时间尺度模式，因此本数据适合作为多变量、多时间尺度预测的实证载体。

  - 图 1 掘进参数相关系数热力图

  - Fig.1 Correlation heatmap of tunnelling parameters

  - Transformer 预测模型

本研究设计了 Transformer 及“仅编码器 + 单线性多步输出”的架构，给出了结构与数据流，并从计算复杂度、架构性质及信息与表示角度解读 T、H 如何通过该架构影响精度与效率。

Transformer 在时序预测中的优势在于：（1）自注意力可在O(T2)复杂度下对序列内任意位置对进行直接建模，无需像循环网络那样沿时间步递归，从而在结构上避免长程梯度衰减，并便于并行计算；（2）多头设计使模型能在不同子空间上关注不同时间片段或变量组合，与盾构多变量、多物理量耦合的时序特性相契合；（3）编码器仅做“历史→表示”的编码，不引入解码器或自回归，便于在同一框架下公平比较不同 (T, H) 组合，且推理延迟确定、无误差传播。本文采用仅含编码器的 Transformer 进行多变量多步预测，其核心为自注意力（self-attention）机制与“仅取最后一时间步表示 + 单层线性输出”的映射方式；该简化使信息流清晰、可复现性强，并便于从信息瓶颈与可预测性时域角度对多时间尺度现象做统一解释。

结构与数据流：输入序列 X∈RT×F经线性层投影到隐维度 d（本文d=4），叠加正弦位置编码后送入多层 Transformer 编码器。位置编码是必要的：自注意力本身对输入的置换不变，若不注入位置信息，模型无法区分时间先后，正弦编码则提供连续且可外推的位置表示。编码器内每一层包含多头自注意力与前馈子层：自注意力使每一时间步的表示均可依赖整段输入，从而在无需循环的前提下建模长程依赖；多 head（本文 4 头）便于同时关注不同时间或变量子空间。形式地，第l层对位置i的输出可写为对全体位置j=1,…,T的加权聚合，权重由Transformer模型中的 query–key 相似度决定，因此任意两时间步之间均可直接传递信息，最大依赖路径长度为 1（与 RNN 的O(T)形成对比）。编码器输出为T个时间步的隐状态，仅取最后一时间步 hT∈Rs作为整段历史的压缩表示，再经一层线性映射得到 Y = WhT+b，重新映射为H×F维，即未来H步的预测。其中，W∈Rd×(H×F)、b∈RH×F分别为输出层权重与偏置。因此，无论H为 1 还是 360，所有未来步均来自同一上下文向量hT的线性变换，中间无解码器、无自回归、无逐步修正。取最后一时间步而非对 T 步做池化，是基于“当前时刻”在因果预测中的中心地位：hT已通过自注意力聚合了 xt-T+1,…,xt的全部信息，用该表示预测未来 yt+1,…,yH符合“仅用过去与当前信息预测未来”的因果约束，因此是自然的设计。

计算复杂度与 (T, H) 的缩放：编码器部分的自注意力与序列长度 T 相关，每层复杂度为O(T2∙d)，总参数量与 T、H 无关；输出层为d×H×F的线性映射，参数量与 H 线性相关，前向与反向传播的 FLOPs 也与 H 线性相关。因此，训练与推理时间随 T 增大呈约二次增长、随 H 增大呈约一次增长；内存方面，注意力矩阵为T×T，显存占用随T2增长，长序列（如 T=360）时成为主要瓶颈。这一缩放规律直接支撑后文对“输入长度边际收益递减” 与 “长预测成本高” 的讨论。

架构带来的四条性质：（1）并行性：自注意力对序列各位置可并行计算，训练与推理在 GPU 上较高效，但注意力复杂度与序列长度平方相关，故长序列时计算与内存成本显著上升。（2）单步预测天然适配：下一时刻仅需从 hT预测一步，hT已融合整段历史，信息充分且无多步误差累积，故单步预测易取得较高精度；且对单步而言，模型只需学习“当前状态→下一时刻”的映射，表示压力最小。（3）长预测的瓶颈：同一hT经单一线性层直接映射到 H×F个输出，模型既无法为不同未来时刻使用不同表示，也无法像自回归模型那样“先预测 t+1、再以 t+1 为条件预测 t+2”；长预测时表达能力被摊薄，且远期不确定性大，单一定长向量难以编码数十步乃至数百步后的细节，故长预测精度易急剧下降。（4）输入长度的边际收益：自注意力已使最后一步“看到”全部历史，对“下一步”而言近期历史往往贡献更大（可由注意力权重或梯度范数实证验证）；继续拉长输入主要增加更早时段的信息，对单步预测的边际贡献递减，而计算成本随 T 明显增加，故存在输入长度的边际收益递减现象。

从信息与表示角度的理论解读：可将当前架构视为“编码器–瓶颈–解码”结构：编码器将 T×F 维输入压缩为 d 维向量 hT，再经单层线性映射展开为 H×F 维输出。根据率失真与表示学习中的常见结论，定长向量在编码多步未来时存在容量上限：若将未来序列视为在给定历史下的条件分布p(Y | X)，则hT 需同时承载H个时间步的统计信息，当H很大时，有效信息被压缩进固定维度，必然带来信息损失；且条件熵H(yt+h|X)随 h 增大通常不减（甚至随系统混沌性或噪声累积而增大），即“远期更难预测”在信息论意义下成立。因此，单步预测（H=1）仅需从hT解码一步，瓶颈压力最小；H≫1时同一瓶颈需支撑多步解码，性能下降是结构性的，而非仅调参可解决。进一步地，时间尺度对齐的直观解释为：当 T 与 H 在数量级上相近时（如 T=120、H=120），编码器学习的“用 T 步历史概括”与解码器需求的“预测 H 步未来”在时间跨度上一致，模型可学习“用 120 步历史概括 120 步未来”的粗粒度映射，表示空间的使用更一致；反之，T≪H时模型被迫从短上下文推断长未来，违背因果时窗与可预测性时域的常识，瓶颈压力剧增。后文实验中将看到输入与预测长度“匹配” 时的局部改善，与上述理论一致。

  - 评估指标

预测精度：采用均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）及决定系数 R²。MSE 与本文训练损失一致，便于与优化目标直接对应，且对大方差更敏感；MAE 对异常值更鲁棒，与工程上“平均偏差”的直观一致；RMSE 与目标量纲相同，便于跨变量或跨配置比较。R² 定义为 1-(y-y)2(y-y)2，反映模型相对“始终预测均值”这一基准所能解释的方差比例：R²=1 表示完美拟合，R²=0 表示与均值预测相当，R²<0 表示不如简单均值预测。在多时间尺度实验中，R² 便于在不同 (T, H) 组合间做相对比较，且对量纲不敏感；其随 H 增大而下降、在长预测下甚至为负，可直接印证“可预测性随预测时域衰减”的理论预期。四类指标联合使用可兼顾优化目标（MSE）、鲁棒性（MAE）、量纲可解释性（RMSE）与相对性能（R²）。

计算性能：记录训练时间（s）、整测试集推理时间（ms）与峰值内存占用（MB）。训练时间反映不同 (T, H) 下达到收敛所需的算力，与自注意力O(T2)及输出维度O(H)的缩放一致，是配置选型时的重要约束；推理时间决定实时或准实时部署时的延迟上限；内存占用则制约可部署的硬件与批大小。三者共同刻画不同时间尺度配置下的可部署性与资源成本，为后续精度–效率权衡分析提供依据。

2 实验设计

本节说明实验目标、时间尺度配置的设计依据、样本与数据划分、训练与评估设置，以保证结果可复现且组间可比，并确保实验设计能回答“T、H 如何联合影响精度与效率”及“如何从理论角度解释这些影响”。

实验目标：在统一数据与模型前提下，系统改变输入序列长度 T 与预测长度 H，量化二者对预测精度（MSE、MAE、RMSE、R²）与计算效率（训练时间、推理时间、内存占用）的影响，为工程中的配置选型提供实证依据，并支撑后续对精度–效率权衡、模型适用边界及“信息瓶颈–可预测性时域”解释的讨论。设计上需满足：（1）T、H 均有足够跨度，以覆盖从“极短历史/单步预测”到“长历史/长预测”的典型场景；（2）组间除 (T, H) 外其余条件一致，使差异可归因于时间尺度配置；（3）指标同时包含精度与计算成本，以便提炼选型原则。

时间尺度配置：工程中需根据应用场景选择“用多长历史（T）、预测多远（H）”，不同 (T, H) 对应不同的精度–成本权衡与适用场景，但此前缺乏在同一数据与模型下的系统对比。为给出配置选型的定量依据，本文固定其他条件，将输入序列长度 T 取 6、30、60、120、360 步，预测长度 H 取 1、6、120、360 步，构成 5×4＝20 组配置。T 的选取覆盖从约 0.5 分钟（6 步）到 30 分钟（360 步）的历史窗口，便于观察“输入长度边际收益”及“过长输入是否带来精度提升”；H 的选取覆盖单步（5 s）、短步（30 s）、中长（10 min）与长时（30 min）预测，便于验证“预测长度主导精度”及“输入–预测长度匹配”的效应。时间步长为 5 s，故上述 T 分别对应约 0.5、2.5、5、10、30 分钟历史，H 分别对应约 5 s、30 s、10 min、30 min 预测跨度。每组 (T, H) 独立训练一个模型并单独评估，不共享参数，以便直接比较不同时间尺度组合下的精度与效率，并避免“多任务”或“多配置” 联合训练带来的混淆。

图2 预测精度指标在 20 组配置下的表现 （a）R²；（b）MSE；（c）MAE；（d）RMSE

Fig. 2 Prediction accuracy metrics under 20 configurations (a) R²; (b) MSE; (c) MAE; (d) RMSE

样本构造与数据划分：以滑动窗口方式按给定 T、H 从连续时序构造输入–输出样本；沿时间顺序将样本划分为训练集 70%、验证集 15%、测试集 15%，不打乱顺序以避免信息泄露。验证集用于训练过程中的早停与超参数监控，测试集仅用于最终报告指标，不参与训练与模型选择。

图3 计算性能在 20 组配置下的表现 （a）训练时间；（b）推理时间；（c）内存占用

Fig. 3 Computational performance under 20 configurations (a) Training time; (b) Inference time; (c) Memory usage

训练设置：关键模型结构及超参数为隐维度 64，4 头注意力，2 层编码器，前馈维度 256，Dropout 0.1；训练采用 Adam 优化器、学习率 1×10⁻³、批大小 64、固定 20 个 epoch，损失函数为均方误差（MSE）。20 组实验除 (T, H) 外其余超参数与数据划分方式完全相同；实验在固定随机种子与相同软硬件环境下进行，以保证组间可比性与结果可复现性。

评估与记录：每组实验在测试集上计算预测精度的 MSE、MAE、RMSE、R²并记录该组从训练开始到结束的训练时间、整测试集一次前向推理时间及峰值内存占用。上述指标用于后文的精度分析、计算性能分析与精度–效率权衡讨论。

图2 预测精度指标在 20 组配置下的表现 （a）R²；（b）MSE；（c）MAE；（d）RMSE

Fig. 2 Prediction accuracy metrics under 20 configurations (a) R²; (b) MSE; (c) MAE; (d) RMSE

3 结果与分析

3.1 预测精度

20 组实验中，R² 分布于 -0.447（输入长度 360 步、预测长度 360 步）至 0.892（输入长度 120 步、预测长度 1 步）；MSE 自约 0.080 至约 1.056，MAE 自约 0.129 至约 0.758，与 “预测长度增加导致误差累积与不确定性增大”的预期一致。

图3 计算性能在 20 组配置下的表现 （a）训练时间；（b）推理时间；（c）内存占用

Fig. 3 Computational performance under 20 configurations (a) Training time; (b) Inference time; (c) Memory usage

按预测长度分层可见：（1）预测长度 1 步：五种输入长度下 R² 均在 0.884～0.892 之间，输入 120 步时最优（R²=0.892），输入仅 6 步时已达 R²=0.886，说明单步预测对历史长度不敏感。（2）预测长度 6 步：R² 在 0.649～0.710，输入 6 步时最高（0.710），输入 360 步时最低（0.649），过长输入未带来精度提升。（3）预测长度 120 步：仅当输入长度同为 120 步时取得正 R²（0.104），其余均为负，表明输入与预测长度相匹配在该尺度下有利于缓解精度恶化。（4）预测长度 360 步：各配置 R² 均为负，最差约 -0.447，直接长时多步预测在本数据与模型下难度较大。如图 2 所示，四类精度指标在 20 组配置下的表现以柱状图形式给出。

3.2 计算性能

训练时间随序列长度与预测长度增加而明显上升，与自注意力复杂度及输出维度随 (T, H) 增大一致。单步预测下，输入 6 步约 80 s，输入 120 步约 529 s，输入 360 步约 3718 s；自 6 步增至 120 步，训练时间增加约 6.6 倍，而 R² 仅自 0.886 提升至 0.892（约 0.6 个百分点），呈现明显的边际收益递减，说明在单步预测场景下采用过长输入从成本上不划算。整测试集推理时间自约 48.6 ms（6 步输入、1 步预测）至约 14.5 s（360 步输入、360 步预测），内存占用自约 484 MB 至约 4104 MB，长序列与长预测配置对部署设备的算力与内存要求较高。如图 3 所示，训练时间、推理时间与内存占用在 20 组上的对比便于在精度与资源之间做权衡。

图4 R² 随序列长度与预测长度变化

Fig.4 R² versus input sequence length and prediction length

3.3 时间尺度对 R² 的联合影响

如图 4 与图 5 所示，分别以三维曲面与热力图展示 R² 随输入序列长度与预测长度的变化。从曲面与热力图可归纳出以下规律：高 R² 区域集中在预测长度 1 步与 6 步两行，且沿输入长度方向（列方向）变化不大，说明在短预测下增加历史长度对精度提升有限；预测长度 120 步时仅输入 120 步一格为正（0.104），其余输入长度下均为负；预测长度 360 步时整行为负，右下角 (360, 360) 最低。整体表明预测长度是主导精度的首要因素，输入长度在短预测下为次要因素。工程选型时可先根据应用需求确定预测长度，再在满足精度前提下尽量缩短输入长度以控制计算成本；若需进行中长期预测，可优先考虑输入与预测长度相匹配或采用滚动预测以降低单次预测难度。

图4 R² 随序列长度与预测长度变化

Fig.4 R² versus input sequence length and prediction length

图5 R² 热力图（行：预测长度；列：序列长度）

Fig. 5 R² heatmap (rows: prediction length; columns: input sequence length)

3.4 精度-效率权衡

如图 6 所示，以训练时间为横轴、R² 为纵轴绘制 20 组配置的散点，颜色表示预测长度，标记形状表示序列长度。高 R² 点均对应预测长度 1 步，其中输入 120 步、预测 1 步以约 529 s 训练获得 R²=0.892；预测长度 6 步时，输入 6 步以约 82 s 达到 R²=0.71，在精度与成本间较为均衡；预测长度 120 步与 360 步的配置普遍 R² 较低或为负且训练成本高。综合精度与效率，单步预测下输入 120 步为较优选择，资源受限时可选用输入 6 步或 30 步以在损失较小精度的前提下降低计算成本。

3.5 典型预测曲线

为直观展示不同时间尺度配置下的预测效果，分别选取贯入度、推进油缸总推力、刀盘扭矩、刀盘转速四个代表性参数，固定预测长度依次为 1、6、120、360 步，在各预测长度下给出输入长度 6、30、60、120、360 步的五组真实值与预测值曲线（图 7～图10，测试集前 500 样本）。从曲线形态可见：预测长度 1 步时五组曲线均能较好跟踪真实值，与 R² 均高于 0.88 的定量结果一致；预测长度 6 步时拟合尚可但波动与偏差较单步增大；预测长度 120 步时仅输入 120 步一组跟踪尚可，其余输入长度下预测明显滞后或偏离；预测长度 360 步时各组偏差均较大，曲线难以跟踪真实变化。上述现象与前述的定量结论一致，即预测长度为主导因素，长预测下输入与预测长度相匹配有助于改善效果。

图6 精度-效率权衡（颜色：预测长度；形状：序列长度）

Fig.6 Accuracy–efficiency trade-off (colour: prediction length; marker: input sequence length)

3.6 从模型架构对预测性能的解读

本节将前述实验结果与 1.4 节的架构特点对应，从为何单步预测表现优、为何长预测精度骤降、为何输入长度存在边际收益递减以及为何输入与预测长度“匹配”能带来局部改善四个方面，给出基于模型结构的解释。

本模型仅用编码器最后一时间步的隐状态hT经一层线性映射得到预测。当预测长度为 1 步时，只需从hT预测一步即可；hT经自注意力已聚合整段输入信息，对“下一时刻”而言信息充足，且不存在多步误差累积。因此单步预测在 20 组配置中 R² 均达 0.88 以上，与“单向量 + 单步输出”的架构高度契合，这是单步预测普遍取得高精度的主要原因。

预测长度增大后精度明显下降，则与架构约束直接相关。同一 hT经同一线性层直接输出H×F个标量。架构上既未区分“近期”与“远期”未来步，也未采用自回归或解码器逐步生成，所有未来步共享同一表示与同一映射，模型容量被摊薄；且随H增大，远期不确定性上升，单一定长向量难以编码数十步后的细节。这与实验中预测长度 120 步、360 步时 R² 大幅下降甚至为负的结果一致，说明当前仅编码器加单线性输出的设计在结构上更适合短时预测。

图7 贯入度：真实值与预测值（预测长度 1 步）

Fig.7 Penetration rate: actual vs. predicted (prediction length 1 step)

图8 推进油缸总推力：真实值与预测值（预测长度 6 步）

Fig. 8 Total thrust: actual vs. predicted (prediction length 6 steps)

图9 刀盘扭矩：真实值与预测值（预测长度 120 步）

Fig. 9 Cutterhead torque: actual vs. predicted (prediction length 120 steps)

图10 土舱土压（右上）：真实值与预测值（预测长度 360 步）

Fig. 10 Cutterhead speed: actual vs. predicted (prediction length 360 steps)

输入长度在单步预测下呈现边际收益递减，同样可从自注意力机制得到解释。自注意力使最后一步已能访问全部输入步，对“下一步”最有用的多为近期历史；继续增加输入长度主要增加更早时段的信息，对单步预测的边际贡献有限。实验中 6 步输入即达 R²=0.886，增至 120 步仅提升至 0.892（约 0.6 个百分点），而训练时间约增 6.6 倍，与“注意力已覆盖全序列且单步预测更依赖近期”的机制相符；输入 360 步时 R² 略低于 120 步，可能与更长序列带来的优化难度或过拟合倾向有关。

预测长度 120 步时，仅当输入长度同为 120 步时取得正 R²（0.104），体现了输入与预测长度“匹配”的局部改善。从结构上看，输入 120 步、输出 120 步在时间尺度上对称，编码器与输出层在“跨度”上一致，模型可能更易学习“用 120 步历史概括并预测 120 步未来”的映射；而输入 6 步、输出 120 步则要求从极短上下文预测长未来，结构上不匹配，精度显著恶化。预测长度 360 步时即便输入 360 步仍全部为负 R²，说明在本文数据与模型规模下，单向量表示难以支撑 360 步的直接多步预测，需依赖滚动预测或误差修正等策略。

图7 贯入度：真实值与预测值（预测长度 1 步）

Fig.7 Penetration rate: actual vs. predicted (prediction length 1 step)

图8 推进油缸总推力：真实值与预测值（预测长度 6 步）

Fig. 8 Total thrust: actual vs. predicted (prediction length 6 steps)

图9 刀盘扭矩：真实值与预测值（预测长度 120 步）

Fig. 9 Cutterhead torque: actual vs. predicted (prediction length 120 steps)

图10 土舱土压（右上）：真实值与预测值（预测长度 360 步）

Fig. 10 Cutterhead speed: actual vs. predicted (prediction length 360 steps)

从时序预测理论角度，可将上述现象归纳为两点。其一，预测长度主导精度对应“可预测性随预测时域衰减”：在多数实际系统中，条件分布p(yt+h|x1:t)的方差随 h 增大而增大，或有效信号随h衰减，R² 随 H 增大而下降是预期现象；本模型采用直接多步且无自回归修正，所有未来步共享同一表示，故 H 的负面影响被进一步放大。其二，输入–预测长度匹配带来局部改善对应“时间尺度对齐”：当 T 与 H 在相同数量级时，编码器学习的“历史概括”与解码器需求的“未来跨度”在时间尺度上一致，表示空间的使用更一致，有利于在固定容量hT下提高有效信息利用；反之，T≪H时模型被迫从短上下文推断长未来，违背“因果时窗”与“可预测性时域”的常识。工程上可据此制定选型原则：先根据业务确定所需预测时域 H，再在满足精度的前提下选择与 H 相匹配或略长的输入 T，并优先考虑单步或短步预测配合滚动执行，而非盲目增大 T、H 的直接多步组合。

综上，实验现象可从 Transformer 的“单步上下文 + 单线性多步输出”设计及可预测性时域理论得到一致解释。自注意力带来的长程依赖与并行计算优势在短预测与适中输入长度下得到充分发挥，而单向量多步输出的结构边界与预测时域增大带来的不确定性增长共同决定了 Transformer 在本类任务中的适用尺度。上述分析为后续改进（如引入解码器、自回归、滚动预测或与机理模型结合）指明了方向。

4 工程启示与研究讨论

4.1 工程应用启示

基于本文实验结果与架构分析，对工程应用提出以下建议：配置选型方面，在保持采样间隔与特征维度一致的前提下，可参考本文的 20 组设置进行小规模试验，根据精度与训练/推理时间权衡选择配置。实时或轻量部署可优先输入 6 步或 30 步、预测 1 步，在损失较小精度的前提下显著降低计算成本；精度优先且可接受较长时间训练时可选用输入 120 步、预测 1 步；短期 6 步预测可考虑输入 6 步或 120 步、预测 6 步。长序列与长预测组合（如 360–120、360–360）计算成本高而精度差，不宜作为首选。

在部署与扩展方面，Transformer 在长序列下训练与推理成本较高，更适用于离线高精度分析；对延迟敏感的场景可缩短输入长度或采用轻量化结构。中长期预测（120、360 步）直接多步效果有限，建议采用滚动预测或与机理、统计模型相结合，以兼顾精度与可解释性。

4.2 创新点与讨论

本研究的主要贡献包括：

（1）在同一工程与数据基础上，系统考察了 Transformer 在 5×4 共 20 种时间尺度组合下的预测性能，从精度与计算效率两方面进行评估，凸显了 Transformer 自注意力、长程依赖与多变量建模能力在盾构时序预测中的价值；

（2）给出了基于实验结果的配置选型启示与边际收益分析，为盾构施工智能化中基于 Transformer 的时间尺度配置提供了依据；

（3）从编码器“单步上下文 + 单线性多步输出”的架构特点出发，结合信息瓶颈与可预测性时域两个理论视角，对单步优、长预测差、输入长度边际递减及输入–预测长度匹配效应等现象给出了统一解释，将性能与 Transformer 的结构特性及时序预测中的时间尺度一致性联系起来，为后续模型改进指明了方向，并提供了可推广到其他仅编码器、直接多步的时序模型的选型与解读框架。

本研究存在以下局限：实验限于单一区间和机型及固定超参数，结论在更多地层与机型上的泛化能力尚待验证；中长期直接多步预测效果有限，且未与滚动预测、误差修正等方法进行系统对比。后续将在更多地层与机型上验证泛化能力，并探索轻量化 Transformer、输入-预测长度匹配策略及与其他模型的融合，以兼顾精度与实时性。

本研究所提出的选型原则与时间尺度设计建议在所述数据与模型条件下能够为配置选型提供依据，并在多数单步与短步预测场景下取得较好精度，但仍面临单一工程数据、固定架构与未系统对比滚动预测与误差修正等方法的局限。未来研究应结合更多区间与机型数据验证泛化能力，并进一步引入滚动预测、解码器或自回归结构及与机理模型、统计模型的融合，以提高中长期预测精度与可解释性；通过多时间尺度联合优化与智能化部署技术的应用，可增强模型在复杂施工条件下的适应性，推动盾构施工智能化中预测与决策环节的深度融合。

5 结论

本文以春光路站—春秋路站区间盾构掘进关键参数为对象，在仅编码器 + 单线性多步输出的 Transformer 架构下，系统考察了 5 种输入长度与 4 种预测长度共 20 组配置对预测精度与计算效率的联合影响，并从信息瓶颈与可预测性时域两个视角对现象进行了理论解读。主要结论如下。

（1）预测长度是影响精度的主导因素，单步预测下 R² 普遍在 0.88 以上，随预测长度增大精度显著下降；输入长度在单步预测下存在边际收益递减，适中的输入长度（如 60～120 步）更利于在精度与成本间取得平衡。

（2）长预测下输入与预测长度相匹配具有积极作用；直接长时多步预测效果有限，需结合滚动预测或与机理、统计模型相结合。计算成本随序列与预测长度显著增加，实时或资源受限场景宜采用较短序列与短预测，离线高精度分析可选用输入 120 步、预测 1 步的配置。

（3）从“编码–瓶颈–解码”结构与可预测性时域理论可对上述现象给出统一解释，为盾构掘进关键参数多时间尺度预测的配置选型提供了实证与理论依据。

参考文献

[1]	李锟;田管凤;马宏伟;杨晓林;蒲宝军;江运陈; 土压平衡盾构掘进参数相关性分析及预测模型[J]. 科学技术与工程, 2021(09 vo 21): 3814-3821.

[2]	陈鹏,王文威,赖谋,等.浅埋超大直径盾构隧道连续下穿风险源掘进参数分析[J].公路交通科技,2024,41(S2):192-202.

[3]	裴浩东;叶社保;杨平;吴永哲; 软土地层盾构掘进参数分析及掘进速度预测[J]. 郑州大学学报(工学版), 2024(01 vo 45): 107-113.

[4]	陈世君;谭博;李吉;冯光辉;王杰;孙广灿; 长沙板岩地层盾构掘进参数分析及预测模型研究[J]. 土木工程学报, 2024(S2 vo 57): 154-159.

[5]	张雅铭.基于掘进参数的盾构土仓压力预测与优化控制研究[D].山东大学.

[6]	文佳;李晓东;梁杰;郝志强;吴遥杰; 复合地层盾构掘进参数相关性分析及掘进速度预测[J]. 铁道建筑技术, 2022(02): 6-10+61.

[7]	沈翔;袁大军;吴俊;付艳斌; 复杂地层条件下盾构掘进参数分析及预测[J]. 现代隧道技术, 2020(05 vo 57): 160-166.

[8]	范文超;孙振川;李凤远;张兵;陈桥;王发民;王凯; 汕头海湾隧道复合地层超大直径泥水盾构掘进参数预测研究[J]. 隧道建设(中英文), 2020(08 vo 40): 1160-1168.

[9]	魏良丰;陈大权;毛志超;汪优; 深度学习算法下的盾构掘进参数预测模型[J]. 交通科技与经济, 2025(04 vo 27): 72-77.

[10]	刘克奇;杜佃春;赵文;丁万涛; 基于机器学习的泥水盾构关键掘进参数预测与优化[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2023(11 vo 44): 1621-1630.

[11]	王志华;雷璟劼;王怿炀;陈健;丁烈云; 基于深度学习的盾构掘进参数预测与多目标优化[J]. 智慧城市与智能建造论文集（2024）——盾构工程智能施工研究与实践专辑, 2025: 13.

[12]	李杰;张斌;付柯;马超;郭京波;牛得草; 基于现场掘进数据的复合地层盾构掘进性能预测方法研究[J]. 现代隧道技术, 2019(04 vo 56): 97-104.

[13]	李晓宙.基于贝叶斯机器学习的珠海大直径泥水盾构隧道地层识别及掘进参数预测[D].中南大学,2024.

[14]	李文乾;吴云桓;吴兢业;陈治怀;谢森林;胡安峰; 基于多层感知机技术的地铁盾构施工参数预测[J]. 深圳大学学报(理工版), 2024(01 vo 41): 50-57.

[15]	刘颖彬;廖少明;杜华;白立峰;钟壬旭; 基于机器学习的地铁盾构掘进参数智能预测与控制方法研究[J]. 铁道标准设计, 2023(07 vo 67): 137-145+154.

[16]	吴惠明;常佳奇;李刚;张东明;黄宏伟; 基于支持向量机的盾构掘进姿态预测与施工参数优化方法[J]. 隧道建设(中英文), 2021(S1 vo 41): 11-18.

[17]	王伟,王兴,刘丹娜,等.基于博弈论与可拓云的盾构掘进安全稳定性评价[J].公路交通科技,2024,41(02):148-157.

[18]	徐一帆;王士民;何川;宋天田;姚超凡;黄兴;罗伟庭; 基于BP神经网络的复合地层盾构掘进参数预测[J]. 铁道标准设计, 2022(07 vo 66): 120-125.

[19]	黄靓钰;阳军生;张聪;蒋超;苏保柱; 基于BP神经网络的水下岩溶地层盾构掘进参数预测与分析[J]. 土木工程学报, 2020(S1 vo 53): 75-80+98.

[20]	吴坚;曾志全;张亚鹏;刘龙;杨长松;曾少翔; 基于循环神经网络的盾构姿态及掘进参数预测[J]. 浙江工业大学学报, 2023(06 vo 51): 663-670.

[21]	朱仔旭;施成华;陈海勇;雷明锋;王祖贤;张明书;周天顺; 考虑IPSO优化的CNN-LSTM盾构掘进参数混合预测模型[J]. 铁道科学与工程学报, 2025(06 vo 22): 2690-2702.

[22]	林春金;杨晓达;龚英杰;丁万涛;程旭东;刘运生; 基于PSO-BP的土压盾构土仓压力预测模型及掘进参数敏感性分析[J]. 应用基础与工程科学学报, 2021(05 vo 29): 1220-1233.

[23]	江源;宋克志;丁昌盛;侯洪超;张佳乐;庄肃坤; 基于PSO-SVR与LSTM算法的复合地层下刀盘扭矩预测与分析[J]. 现代城市轨道交通, 2022(02): 46-51.

[24]	VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, 等. Attention Is All You Need[A/OL]. arXiv, 2023[2025-01-18]. http://arxiv.org/abs/1706.03762..

[25]	罗雄文,张文广,梁荣柱.双孔隧道中后掘进盾构对地表沉降的影响[J].公路交通科技,2020,37(09):82-89.