基于多头自注意力机制的盾构掘进关键参数多步实时预测研究

李奇涛1，姜红峰1，崔帅文2， 徐金峰3*

（1. 中交一公局第八工程有限公司，天津，300171；2.南洋理工大学，新加坡，639798；3. 华南理工大学土木与交通学院，广东 广州，510640）

摘要：复杂地层盾构施工中，推进压力、刀盘扭矩、土舱土压等多变量参数呈强耦合、快波动特征；在现场连续采样条件下，现场控制与风险预警要求预测结果可随新观测持续滚动更新，并在不同预报步长下保持稳定可用的前瞻能力。针对工程端“预测跨度需前瞻、计算开销需可控”的双重约束，本文提出多头自注意力驱动的多变量实时预测方法，构建输入长度 T 与预测跨度 H 协同配置评估框架；实验采用苏州地铁区间历史监测数据离线回放，验证模型结构与 T–H 配置规律，现场实时数据流接入与在线滚动系统测试未纳入本文范围。基于苏州地铁区间连续监测数据开展20组受控实验，统一比较精度、时效与计算代价。结果表明，H是性能衰减主导因子：短时预测稳定且T边际收益递减；当H扩展至120、360步时，单次直接多步输出显著退化。结合信息瓶颈与可预测性时域分析，形成“短跨度优先、滚动更新增强”的配置准则，揭示预测步长、历史窗口与计算成本的量化权衡，为盾构多变量智能预报的实时在线预测方法配置提供可复核依据；跨区间迁移与现场部署验证留待后续多区间数据与工程化测试。

关键词：隧道工程；盾构掘进参数；多头自注意力；时间序列实时预测；多时间尺度；深度学习

中图分类号：          文献标识码：      文章编号：

Research on Real-Time Multi-Step Prediction of Key Shield Tunnelling Parameters Based on Multi-Head Self-Attention Mechanism

LI Qi-tao1, JIANG Hong-feng1, CUI Shuaiwen2, XU Jinfeng3

（1. The Eighth Engineering Co., Ltd. of China First Highway Engineering Co.,Ltd., Tianjin 300170, China；2. Nanyang Technological University，Singapore 639798；3. School of Civil Engineering and Transportation, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China）

Abstract: In complex shield tunnelling operations, key multivariate parameters (e.g., propulsion pressure, cutterhead torque, and chamber pressure) are strongly coupled and fast-varying; under continuous field sampling, control and risk-warning tasks require forecasts to be continuously refreshed with incoming observations and to remain practically reliable across different forecast horizons. To address the dual engineering constraint of actionable forecast span and controllable computation cost, this study develops a multivariate sequence prediction framework driven by multi-head self-attention, with a focus on the coupled design of history window length T and forecast horizon H. Using continuous monitoring data from a Suzhou metro shield section, we conduct a controlled benchmark over 20 (T,H) settings (5×4) under unified training protocols, and jointly evaluate predictive accuracy and computational cost. Results show that H is the dominant factor of performance degradation: short-horizon forecasting remains robust, while extending T yields limited marginal gains; when H increases to 120 and 360 steps, direct one-shot multi-step prediction deteriorates markedly, indicating joint constraints from representation capacity and predictability horizon. From information-bottleneck and temporal-predictability perspectives, we provide a mechanism-oriented interpretation and derive a practical strategy of preferring short horizons with rolling updates. The study contributes a reproducible experimental paradigm and configuration guideline for intelligent forecasting on continuous multi-regime tunnelling data, with conclusions bounded by the data and preprocessing conditions in this work. Experiments use offline replay of historical monitoring data; field real-time stream integration, online rolling-system tests, and cross-section transfer validation remain for future work.

Key words: Tunnel engineering; Shield excavation parameters; Multi-head Self-attention; Time series real-time forecasting; Multi-time-scale; Deep learning

0 引言

盾构在复杂地层中掘进时，贯入度、推力、刀盘扭矩等关键参数的准确预测对施工安全与效率至关重要[1]；尤其在软硬交替、多类地层交汇或下穿敏感建构筑物等条件下，在 5 s 采样序列上选取预测步数 H 即可获得秒至分钟量级的向前预报，可为掘进参数调整与风险预警提供依据[2]。本文所称“实时/在线”指模型面向连续入流数据、在新观测到达后滑动窗口快速重算并输出短时前瞻结果的应用形态，而非本文已完成现场部署或实时数据流联调验证。盾构推进、刀盘、土压等多子系统强耦合，多变量时序既呈现强耦合又呈现长程依赖，是数据驱动多变量时序预测的典型应用场景[3,4]。工业与土木等领域中，“用多长历史（输入长度 T）、预测多远（预测长度 H）”均制约预测精度与计算成本，但在同一模型与数据下系统量化 T、H 对精度与效率的联合影响、并从可预测性理论角度加以解释的工作仍较缺乏[5]。

当前时序预测前沿集中在数据驱动与深度学习：工业物联网积累了大量多变量时序数据，长程依赖建模、多时间尺度预测及 T–H 配置的联合优化成为热点[6–9]。既有方法大致分为：（1）机理–数据混合模型：可解释性强、工况稳定时有效，但对复杂耦合与长程依赖依赖机理完备性。（2）统计模型[10–13]（ARIMA、卡尔曼滤波等）：形式简洁、计算量小，线性或高斯假设对多变量非线性与长程依赖适应性有限。（3）浅层机器学习[14,15]（SVM[16]、随机森林等）：能捕捉非线性，短时预测有效，对多变量联合表示与长序列依赖能力不足，T、H 选型多依赖经验[17–19]。（4）循环网络[20]（LSTM[21]/GRU）：通过隐状态刻画时序依赖，但训练串行、长序列上梯度易衰减，且多数工作仅针对单一 (T, H) 评估[22,23]。（5）Transformer及其变体：自注意力在复杂度 下直接建模任意位置对，无需递归即可实现长程依赖[24]；多头设计便于多变量与多时间子空间表示，编码器可并行计算[24]。时序中常见做法包括编码器–解码器逐步生成、仅编码器加直接多步输出等变体；在盾构等工业应用中，已有研究将注意力机制用于姿态、贯入度、推力或刀盘扭矩等预测[25–27]，但仍缺乏该类模型在同一区间多变量关键参数上、直接多步架构下的系统对比以及该类架构下对多种 (T, H) 的系统对比及从信息瓶颈、可预测性时域等理论对选型规律的解读。

与文献[25]侧重去噪与混合深度学习的施工参数预测、文献[26]面向超大直径盾构姿态的 LSTM-Transformer、文献[27]以 CNN-GRU-Attention 预测 TBM 掘进参数不同，本文在固定仅编码器直接多步架构下，对同一盾构区间 32 维关键参数开展 5×4 组 (T,H) 系统扫描，联合报告 MSE/MAE/RMSE/R²、训练时间、推理时间与单样本推理开销，以支持实时滚动调用场景下的 T–H 配置选型。

针对上述缺口，以苏州某地铁盾构区间工程为背景，本文采用注意力编码与直接多步映射相结合的统一建模框架，以盾构掘进关键参数预测为应用，系统量化 T 与 H 对精度与效率的联合影响，并从信息瓶颈与可预测性时域两个视角给出与下文实验现象相衔接的解释。数据来源于苏州相城区春光路站—春秋路站区间盾构施工实时监测系统，该区间沿中市路南行，穿越多类地层并下穿兴隆中市桥、复建寿人桥及沿街建构筑物，工程与环境条件具有代表性。在固定上述架构下，设置 5 种 T 与 4 种 H、共 20 组配置，考察其对预测精度（指标涵盖MSE、MAE、RMSE、R²）与计算效率（训练时间、推理时间、内存）的联合影响，提炼面向实时在线预测应用的参数选型法则与可复现实验范式；现场在线部署、实时流测试及跨区间泛化验证不属于本文实验范围。全文结构：第 1 节为工程概况、问题定义、数据与模型及评估指标；第 2 节为实验设计；第 3 节为结果与分析（含架构与可预测性时域角度的解读）；第 4 节为工程启示与研究讨论；第5节为结论。

1 理论与方法

  - 工程概况

本研究数据取自苏州相城区某地铁线春光路站—春秋路站区间盾构工程。区间右线长约 1345 m、左线约 1340 m，采用盾构法施工，设矿山法联络通道 2 处、内置泵房 1 处。区间自春光路站出站后沿中市路南行，下穿兴隆中市桥、中市路两侧沿街商铺及住宅、复建寿人桥后到达春秋路站；左右线均设平曲线（半径 500 m、1000 m），线间距约 13～14 m，隧道埋深约 9.6～18.89 m，纵坡呈“V”型。穿越主要地层包括④2粉砂、⑤1粉质粘土、⑥1粉质粘土、⑥2粉质粘土、⑥t粘质粉土等。场地属长江三角洲南缘冲湖积平原，地形平坦，区间下穿明浜与桥梁，环境与地质条件较复杂。区间采用加泥式土压平衡盾构施工，衬砌环外径 6600 mm，管片宽度 1200 mm。在上述工程背景下，掘进参数受地层变化、下穿建构筑物及纵曲线等因素影响，多变量时序呈现强耦合与长程依赖，适合作为关键参数多时间尺度预测的实证对象。

  - 问题定义

将盾构掘进关键参数预测形式化如下：给定历史T个时间步的 F 维参数序列 X=xt-T+1,…, xt,  xi∈RF预测未来 H 个时间步的序列 Y=yt+1,…, yt+H,  yi∈RF。其中每一时间步对应一次采样时刻，F 为掘进参数维度（本文 F＝32）。本文以 5 s 为时间步长，序列长度 T 与预测长度 H 均以 “步”计，一步对应 5 s。模型学习映射 fθ: X⟹Y, 在给定 (T, H) 下通过监督学习最小化训练集上的期望损失（本文采用 MSE）以拟合参数θ。从学习理论角度，T 决定了模型可用的“因果时窗”——只有该窗内的历史参与条件分布p(Y|X)的决定了模型可用的 “需从同一表示中解码的 “未来跨度”，二者共同定义了假设空间与任务难度。

多步预测在形式上可分为两类。（1）直接多步：一次映射 fθ(X) = Y ，所有未来步由同一前向传播得到。（2）自回归多步：yt+k = gθ(X, yt+1, …,yt+k-1)，逐步生成。本文采用直接多步。直接多步法优点是推理阶段无逐步误差传播、实现简单且单次推理延迟确定；代价是模型必须从同一上下文表示同时预测多步，远期步的可预测性受限于系统内在的可预测性时域。在动力系统与随机过程理论中，条件方差Var(yt+h|X)通常随预测步长 h 增大而增大甚至趋于饱和：一方面，许多动力系统初始条件的不确定性会随时间指数或代数放大；另一方面，观测与过程噪声在多步累积下使条件分布逐渐趋近于平稳边际分布，有效信息衰减。因此“远期更难预测”在信息论意义上对应条件熵H(yt+h|X)随h非减；在均方误差意义下则对应最优预测的误差随h增大。直接多步要求单次映射同时拟合 h=1,…,H的分布，模型容量被摊薄到各步，且无法像自回归那样在每一步利用已预测值做条件细化，故预测长度 H 成为主导精度的首要因素具有理论必然性。输入长度 T 则决定“用多少历史信息”形成表示，与系统的有效记忆长度、因果时窗及编码器能利用的上下文范围有关；T 过短会损失必要的历史依赖，过长则增加计算成本并可能引入与当前预测步无关的冗余，后文将从边际收益角度进一步讨论。

综上，在给定 (T, H) 下，问题定义明确了学习目标与任务难度来源：T 界定条件信息集，H 界定需联合预测的未来步数及随之而来的不确定性递增，二者共同约束了任意模型（包括本文的注意力编码框架）在该任务上的性能上界与合理的配置选型空间。

  - 数据与预处理

数据集预处理：数据来源于该区间盾构施工实时监测系统，采样间隔 5 s。该间隔在工程上对应盾构推进与刀盘控制的典型操作节奏，既能捕捉地层与机械交互在数十秒尺度上的变化，又避免过高采样带来的冗余与存储负担；在方法上则直接决定了每一步所对应的物理时间，从而将抽象的 T、H（步数）与“用多长历史、预测多远”（分钟/秒）建立对应关系。经合并、去缺与格式统一后，得到以时间顺序排列的连续序列；前 5 列为元数据（管片号、行程、日期、时刻、掘进状态），其后为 32 维数值型掘进参数，包括贯入度、四腔室推进压力、土舱土压、推进油缸总推力、千斤顶速度与行程、刀盘转速与扭矩及 No.1～No.10 刀盘电机扭矩等。盾构虽有停机拼装阶段，但监测数据仍以 5 s 间隔持续入流，方法设计上可按在线滚动方式使用（窗口随新观测滑动更新）；本文离线实验聚焦单次前向输出跨度 H，对不同 (T, H) 的直接多步设置做并行对照，未接入现场实时数据流，也未对包含采集、缓冲、触发与展示的完整在线系统进行独立测试。

样本构造与划分：按给定序列长度 T 与预测长度 H 以滑动窗口方式构造输入–输出样本，得到若干组 (X,Y)。滑动窗口保证了相邻样本在时间上重叠，从而充分利用数据并保持时序的连续性；同一段历史可参与多个样本的构造，但每个样本的 (T, H) 固定，便于在同一配置下进行无偏的监督学习。划分时按 70%∶15%∶15% 沿时间顺序切分为训练集、验证集与测试集，不打乱时序，以避免信息泄露并与“用过去预测未来”的部署场景一致。验证集用于早停与超参数监控，测试集仅用于最终报告指标。

多变量结构与相关性：如图 1 所示，对合并后的全序列，在剔除元数据列后，对 32 维掘进参数计算 Pearson 样本相关系数：第i列与第j列 （i，j=1,…,32）的相关系数为两列在全部时间步上配对样本的Pearson值ri,j（与rj,i对称），得到32x32对称矩阵并以热力图显示。该图刻画的是变量间静态线性相关结构，不区分掘进/停机阶段，亦没有对滞后互相关做单独建模。从物理上，推进压力、推力、贯入度、刀盘扭矩等由同一掘进过程与地层–机械耦合所驱动，存在强耦合与滞后关系；从建模角度，强相关意味着若仅做单变量预测会损失大量跨变量信息，多变量联合建模可显式利用这些依赖关系，并借助注意力机制的多头表征能力在不同子空间上捕捉不同变量组或时间尺度的模式，因此本数据适合作为多变量、不同 (T, H) 下预测的实证载体。

图 1 掘进参数 Pearson 相关系数矩阵热力图（全序列配对样本；横纵轴：特征序号 1～32）

Fig.1 Pearson correlation matrix heatmap of tunnelling parameters (paired samples over the full sequence; axes: feature indices 1-32)

  - 注意力编码预测模型

本文采用仅含编码器的注意力模型进行多变量多步预测：输入经线性嵌入（隐维度 d=64）与正弦位置编码后，送入 2 层多头自注意力编码器（4 头，前馈维度 256，Dropout 0.1），仅取最后一时间步隐向量经单层线性映射直接输出未来 H 步。该“历史编码—状态压缩—多步直接输出”结构与 Transformer 编码器思想一致[24]，无解码器、无自回归，单次前向延迟确定，适合连续采样下作为滚动调用的核心预测器；同一上下文向量需同时承载 H 步输出，在大 H 下存在结构瓶颈，须结合下文 T–H 联合实验确定适用尺度。

编码器通过自注意力使任意两时间步信息路径长度为 1，最后一步表示已聚合全长历史；输出为线性映射，H=1 时解码压力最小，H 增大时同一表示需同时拟合多步，与 3.1 节精度衰减一致。自注意力每层复杂度约 O(T²d)，注意力矩阵显存约 O(T²)；输出层参数量与 H 线性相关，故训练/推理时间随 T 约二次、随 H 约一次增长，长 T 配置计算与内存成本显著上升。

从信息瓶颈与可预测性时域视角，定长隐向量编码多步未来存在容量上限；条件熵随预测步长增大通常不减，与实验中 H 主导精度衰减、T 边际收益递减及长 H 配置精度骤降的现象一致，也为后文配置选型提供理论参照。

  - 评估指标

预测精度：采用均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）及决定系数 R²。MSE 与本文训练损失一致，便于与优化目标直接对应，且对大方差更敏感；MAE 对异常值更鲁棒，与工程上“平均偏差”的直观一致；RMSE 与目标量纲相同，便于跨变量或跨配置比较。R² 定义为 1-(y-y)2(y-y)2，反映模型相对“始终预测均值”这一基准所能解释的方差比例：R²=1 表示完美拟合，R²=0 表示与均值预测相当，R²<0 表示不如简单均值预测。在多时间尺度实验中，R² 便于在不同 (T, H) 组合间做相对比较，且对量纲不敏感；其随 H 增大而下降、在长预测下甚至为负，可直接印证“可预测性随预测时域衰减”的理论预期。四类指标联合使用可兼顾优化目标（MSE）、鲁棒性（MAE）、量纲可解释性（RMSE）与相对性能（R²）。

计算性能：记录训练时间（s）、整测试集推理时间（ms）与峰值内存占用（MB）。训练时间反映不同 (T, H) 下达到收敛所需的算力，与自注意力及输出维度的缩放一致，是配置选型时的重要约束；推理时间决定潜在在线部署时的延迟上限（本文未验证在线系统）；内存占用则制约可部署的硬件与批大小。三者共同刻画不同时间尺度配置下的可部署性与资源成本，为后续精度–效率权衡分析提供依据。

2 实验设计

本节说明实验目标、时间尺度配置的设计依据、样本与数据划分、训练与评估设置，以保证结果可复现且组间可比，并确保实验设计能回答“T、H 如何联合影响精度与效率”及“如何从理论角度解释这些影响”。

实验目标：在统一数据与模型前提下，系统改变输入序列长度 T 与预测长度 H，量化二者对预测精度（MSE、MAE、RMSE、R²）与计算效率（训练时间、推理时间、内存占用）的影响，为面向实时在线应用的配置选型提供离线回放证据，并支撑后续对精度–效率权衡、模型适用边界及“信息瓶颈–可预测性时域”解释的讨论。设计上需满足：（1）T、H 均有足够跨度，以覆盖从“极短历史/单步预测”到“长历史/长预测”的典型场景；（2）组间除 (T, H) 外其余条件一致，使差异可归因于时间尺度配置；（3）指标同时包含精度与计算成本，以便提炼选型原则。

时间尺度配置：工程中需根据应用场景选择“用多长历史（T）、预测多远（H）”，不同 (T, H) 对应不同的精度–成本权衡与适用场景，但此前缺乏在同一数据与模型下的系统对比。为给出配置选型的定量依据，本文固定其他条件，将输入序列长度 T 取 6、30、60、120、360 步，预测长度 H 取 1、6、120、360 步，构成 5×4＝20 组配置。T 的选取覆盖从约 0.5 分钟（6 步）到 30 分钟（360 步）的历史窗口，便于观察“输入长度边际收益”及“过长输入是否带来精度提升”；H 的选取覆盖单步（5 s）、短步（30 s）、中长（10 min）与长时（30 min）预测，便于验证“预测长度主导精度” ，以及在固定直接多步设定下不同 (T, H) 的相对优劣（含 T 与 H 步数相等的情形，不预设其必然最优）时间步长为 5 s，故上述 T 分别对应约 0.5、2.5、5、10、30 分钟历史，H 分别对应约 5 s、30 s、10 min、30 min 预测跨度。每组 (T, H) 独立训练一个模型并单独评估，不共享参数，以便直接比较不同时间尺度组合下的精度与效率，并避免“多任务”或“多配置” 联合训练带来的混淆。

图2 预测精度指标在 20 组配置下的表现 （a）R²；（b）MSE；（c）MAE；（d）RMSE

Fig. 2 Prediction accuracy metrics under 20 configurations (a) R²; (b) MSE; (c) MAE; (d) RMSE

样本构造与数据划分：以滑动窗口方式按给定 T、H 从连续时序构造输入–输出样本；沿时间顺序将样本划分为训练集 70%、验证集 15%、测试集 15%，不打乱顺序以避免信息泄露。验证集用于训练过程中的早停与超参数监控，测试集仅用于最终报告指标，不参与训练与模型选择。

图3 计算性能在 20 组配置下的表现 （a）训练时间；（b）推理时间；（c）内存占用

Fig. 3 Computational performance under 20 configurations (a) Training time; (b) Inference time; (c) Memory usage

训练设置：关键模型结构及超参数为隐维度 64，4 头注意力，2 层编码器，前馈维度 256，Dropout 0.1；训练采用 Adam 优化器、学习率 1×10⁻³、批大小 64、固定 20 个 epoch，损失函数为均方误差（MSE）。20 组实验除 (T, H) 外其余超参数与数据划分方式完全相同；实验在固定随机种子与相同软硬件环境下进行，以保证组间可比性与结果可复现性。

上述隐维度、层数、头数、前馈维度、Dropout、优化器与学习率等超参数已与代码实现（TransformerForecaster 及训练配置）核对一致。

评估与记录：每组实验在测试集上计算预测精度的 MSE、MAE、RMSE、R²并记录该组从训练开始到结束的训练时间、整测试集一次前向推理时间及峰值内存占用。上述指标用于后文的精度分析、计算性能分析与精度–效率权衡讨论。

3 结果与分析

3.1 预测精度

基于离线回放测试集评估，20 组实验中，R² 分布于 -0.447（输入长度 360 步、预测长度 360 步）至 0.892（输入长度 120 步、预测长度 1 步）；MSE 自约 0.080 至约 1.056，MAE 自约 0.129 至约 0.758，与 “预测长度增加导致误差累积与不确定性增大”的预期一致。

按预测长度分层可见：（1）预测长度 1 步：五种输入长度下 R² 均在 0.884～0.892 之间，输入 120 步时最优（R²=0.892），输入仅 6 步时已达 R²=0.886，说明单步预测对历史长度不敏感。（2）预测长度 6 步：R² 在 0.649～0.710，输入 6 步时最高（0.710），输入 360 步时最低（0.649），过长输入未带来精度提升。（3）预测长度 120 步：仅当输入长度同为 120 步时取得正 R²（0.104），其余均为负。该正 R² 数值很小，仅能视为相对其它 T 略好，不能概括为“匹配即有效”。（4）预测长度 360 步：各配置 R² 均为负，其中 (360,360) 约 -0.447，为全局最低之一，H=360 步时直接多步预报在本数据与模型下难度较大。如图 2 所示，四类精度指标在 20 组配置下的表现以柱状图形式给出。

3.2 计算性能

计算性能评估在同一计算环境下进行：Windows 11 Pro（10.0.26200）、AMD Ryzen 9 7945HX、32 GB 内存、NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU，软件环境为 Python 3.12.7 与 PyTorch 2.6.0（CPU 版本，CUDA 不可用）。训练时间随序列长度与预测长度增加而明显上升，与自注意力复杂度及输出维度随 (T, H) 增大一致。单步预测下，输入 6 步约 80 s，输入 120 步约 529 s，输入 360 步约 3718 s；自 6 步增至 120 步，训练时间增加约 6.6 倍，而 R² 仅自 0.886 提升至 0.892（约 0.6 个百分点），呈现明显的边际收益递减，说明在单步预测场景下采用过长输入从成本上不划算。整测试集推理时间自约 48.6 ms（6 步输入、1 步预测）至约 14.5 s（360 步输入、360 步预测），内存占用自约 484 MB 至约 4104 MB，长序列与长预测配置对部署设备的算力与内存要求较高。如图 3 所示，训练时间、推理时间与内存占用在 20 组上的对比便于在精度与资源之间做权衡。

进一步统计单样本推理开销：20 组配置参数量约 1.04×10^5～8.51×10^5，模型存储约 0.40～3.25 MB，单样本推理约 0.47～3.68 ms，输入/输出缓存约 45 KB。上述指标表明，在本文数据规模与 CPU 推理环境下，模型具备作为滚动调用核心预测器的算力潜力；未计入现场数据采集、传输、缓冲及人机界面等系统集成开销。

3.3 时间尺度对 R² 的联合影响

如图 4 与图 5 所示，分别以三维曲面与热力图展示 R² 随输入序列长度与预测长度的变化。从曲面与热力图可归纳出以下规律：高 R² 区域集中在预测长度 1 步与 6 步两行，且沿输入长度方向（列方向）变化不大，说明在短预测下增加历史长度对精度提升有限；预测长度 120 步时仅输入 120 步一格为正（0.104），其余输入长度下均为负；预测长度 360 步时整行为负，右下角 (360, 360) 最低。整体表明预测长度是主导精度的首要因素，输入长度在短预测下为次要因素。工程选型时可先根据应用需求确定预测长度，再在满足精度前提下尽量缩短输入长度以控制计算成本。在 H=360 下“T=H”并未改善精度。结果显示“短预测长度+ 滚动更新”相比于一次性长预测效果更佳。

图4 R² 随序列长度与预测长度变化

Fig.4 R² versus input sequence length and prediction length

图5 R² 热力图（行：预测长度；列：序列长度）

Fig. 5 R² heatmap (rows: prediction length; columns: input sequence length)

3.4 精度-效率权衡

如图 6 所示，以训练时间为横轴、R² 为纵轴绘制 20 组配置的散点，颜色表示预测长度，标记形状表示序列长度。高 R² 点均对应预测长度 1 步，其中输入 120 步、预测 1 步以约 529 s 训练获得 R²=0.892；预测长度 6 步时，输入 6 步以约 82 s 达到 R²=0.71，在精度与成本间较为均衡；预测长度 120 步与 360 步的配置普遍 R² 较低或为负且训练成本高。综合精度与效率，单步预测下输入 120 步为较优选择，资源受限时可选用输入 6 步或 30 步以在损失较小精度的前提下降低计算成本。

图6 精度-效率权衡（颜色：预测长度；形状：序列长度）

Fig.6 Accuracy–efficiency trade-off (colour: prediction length; marker: input sequence length)

3.5 典型预测曲线

为直观展示不同时间尺度配置下的预测效果，分别选取贯入度、推进油缸总推力、刀盘扭矩、刀盘转速四个代表性参数，固定预测长度依次为 1、6、120、360 步，在各预测长度下给出输入长度 6、30、60、120、360 步的五组真实值与预测值曲线（图 7～图10，测试集前 500 样本）。从曲线形态可见：预测长度 1 步时五组曲线均能较好跟踪真实值，与 R² 均高于 0.88 的定量结果一致；预测长度 6 步时拟合尚可但波动与偏差较单步增大；预测长度 120 步时仅输入 120 步一组跟踪尚可，其余输入长度下预测明显滞后或偏离；预测长度 360 步时各组偏差均较大，曲线难以跟踪真实变化。曲线时间轴上既有掘进也有停掘、拼装等引起的缓变或平台段，预测仍能与实测形态相衔接，说明模型从连续入流数据中学习到了跨工况片段的时序结构，而非仅在单一“理想掘进”形态上有效。上述现象与 3.1～3.3 节的定量结论一致，即预测长度为主导因素。在 H =120 时 (120,120) 略优于其它 T，但在 H =360 时 (360,360) 并非更优，故“T 与 H 相符”不构成一般性结论。

3.6 从模型架构对预测性能的解读

本节将前述实验结果与 1.4 节的架构特点对应，从为何单步预测表现优、为何随 H 增大精度骤降、为何输入长度存在边际收益递减， 以及“T 与 H 同值”在实验中为何仅在部分 H 上略优于其它 T四个方面，给出基于模型结构的解释。

本模型仅用编码器最后一时间步的隐状态hT经一层线性映射得到预测。当预测长度为 1 步时，只需从hT预测一步即可；hT经自注意力已聚合整段输入信息，对“下一时刻”而言信息充足，且不存在多步误差累积。因此单步预测在 20 组配置中 R² 均达 0.88 以上，与“单向量 + 单步输出”的架构高度契合，这是单步预测普遍取得高精度的主要原因。

预测长度增大后精度明显下降，则与架构约束直接相关。同一 hT经同一线性层直接输出H×F个标量。架构上既未区分“近期”与“远期”未来步，也未采用自回归或解码器逐步生成，所有未来步共享同一表示与同一映射，模型容量被摊薄；且随H增大，远期不确定性上升，单一定长向量难以编码数十步后的细节。这与实验中预测长度 120 步、360 步时 R² 大幅下降甚至为负的结果一致，说明当前仅编码器加单线性输出的设计在结构上更适合短时预测。

输入长度在单步预测下呈现边际收益递减，同样可从自注意力机制得到解释。自注意力使最后一步已能访问全部输入步，对“下一步”最有用的多为近期历史；继续增加输入长度主要增加更早时段的信息，对单步预测的边际贡献有限。实验中 6 步输入即达 R²=0.886，增至 120 步仅提升至 0.892（约 0.6 个百分点），而训练时间约增 6.6 倍，与“注意力已覆盖全序列且单步预测更依赖近期”的机制相符；输入 360 步时 R² 略低于 120 步，可能与更长序列带来的优化难度或过拟合倾向有关。

预测长度 120 步时，仅当输入长度同为 120 步时取得正 R²（0.104）。相对其它 T 略好，但绝对精度仍低。从结构上看，输入 120 步、输出 120 步在步数跨度上对称，编码器与输出层在“跨度”上一致，模型可能更易学习“用 120 步历史概括并预测 120 步未来”的映射；而输入 6 步、输出 120 步则要求从极短上下文预测长未来，结构上不匹配，精度显著恶化。预测长度 360 步时即便输入 360 步仍全部为负 R²，且 (360,360) 为最差配置之一，说明“对称跨度”并不保证优于其它 (T, H)。在本文数据与模型规模下，单向量表示难以支撑 360 步的单次直接多步输出；面向实时在线使用时更宜以较短 H 进行高频滚动调用，而非一次输出极长未来；本文验证的是核心预测器离线回放表现，完整在线系统测试有待后续开展。与纯算法层面的滚动策略、误差修正作对比，可作为后续方法学扩展。

从时序预测理论角度，可将上述现象归纳为两点。其一，预测长度主导精度对应“可预测性随预测时域衰减”：在多数实际系统中，条件分布的方差随 h 增大而增大，或有效信号随h衰减，R² 随 H 增大而下降是预期现象；本模型采用直接多步且无自回归修正，所有未来步共享同一表示，故 H 的负面影响被进一步放大。其二，上述同量级启发可部分解释 H =120 时 T 过小会显著变差，但不足以解释 H =360 时 (360,360) 的劣势，亦不能替代实证。工程上本文可支持的原则限于：在单次直接多步、固定 H 的离线回放评估框架与本文数据条件下，优先较短 H 与适度 T；该原则可作为实时在线滚动预测器的配置依据，但现场部署与误差反馈机制仍需另设实验。与机理/统计融合或不同滚动实现作严格对照，需另设实验，不宜由本文外推。

综上，实验现象可从注意力编码框架的“单步上下文 + 单线性多步输出”设计及可预测性时域理论得到一致解释。自注意力带来的长程依赖与并行计算优势在短预测与适中输入长度下得到充分发挥，而单向量多步输出的结构边界与预测时域增大带来的不确定性增长共同决定了注意力编码框架 在本类任务中的适用尺度。上述分析为后续改进（如引入解码器、自回归、与机理模型结合，或在算法层面增设不同滚动/递推策略的受控对比）指明了方向。

图7 贯入度：真实值与预测值（预测长度 1 步）

Fig.7 Penetration rate: actual vs. predicted (prediction length 1 step)

图8 推进油缸总推力：真实值与预测值（预测长度 6 步）

Fig. 8 Total thrust: actual vs. predicted (prediction length 6 steps)

图9 刀盘扭矩：真实值与预测值（预测长度 120 步）

Fig. 9 Cutterhead torque: actual vs. predicted (prediction length 120 steps)

图10 刀盘转速（右上）：真实值与预测值（预测长度 360 步）

Fig. 10 Cutterhead speed: actual vs. predicted (prediction length 360 steps)

4 工程启示与研究讨论

4.1 工程应用启示

基于本文实验结果与架构分析，对工程应用提出以下建议：配置选型方面，在保持采样间隔与特征维度一致的前提下，可参考本文的 20 组设置进行小规模离线回放试验，根据精度与训练/推理时间权衡选择配置。实时或轻量部署可优先输入 6 步或 30 步、预测 1 步，在损失较小精度的前提下显著降低计算成本；精度优先且可接受较长时间训练时可选用输入 120 步、预测 1 步；短期 6 步预测可考虑输入 6 步或 120 步、预测 6 步。长序列与长预测组合（如 360–120、360–360）计算成本高而精度差，不宜作为实时滚动预测器的首选配置。

在部署与扩展方面，该注意力框架在长序列下训练与推理成本较高，更适用于离线高精度分析；对延迟敏感的场景可缩短输入长度或采用轻量化结构。H 为 120、360 步（约 10 min、30 min 向前预报）时，单次直接多步输出的 R² 整体较差；与滚动刷新输入、取较短 H、随新数据重算的在线用法相配合更为合理；需说明的是，本文未开展上述在线滚动流程的现场验证。机理或统计融合可作为提升可解释性与稳健性的补充路径，需在统一指标下另行设计对比。

需要明确：本文工程建议基于历史数据离线验证所得，现场实时流接入、跨区间数据迁移及完整在线系统（含 I/O 与系统集成）测试有待后续工程化研究。

4.2 创新点与讨论

本文的主要贡献包括：（1）在同一工程与数据基础上，系统考察了注意力驱动框架在 5×4 共 20 组 (T, H) 组合下的性能响应面，从精度与计算效率两方面进行评估，凸显了该框架在长程依赖建模与多变量耦合表征中的工程价值；（2）给出了基于实验结果的配置选型启示与边际收益分析，为盾构施工智能化中 (T, H) 配置提供了依据；（3）从编码器“单步上下文 + 单线性多步输出”的架构特点出发，结合信息瓶颈与可预测性时域两个理论视角，对 H 较小时精度较好、随 H 增大精度下降、输入长度边际递减及不同 (T, H) 组合的相对表现（含 T = H 非普适占优）等现象给出了与本文数据一致的解释，将性能与模型结构特性及连续监测数据中的多工况片段联系起来，为后续模型改进指明了方向，并提供了可推广到其他仅编码器、直接多步的时序模型的选型与解读框架。

本研究存在以下局限：实验限于单一区间、单一机型及固定超参数，结论在更多地层、机型及跨区间数据上的泛化与迁移能力尚待验证；本文实验为单一区间历史数据离线回放，未包含实时流测试；在 H 为 120、360 步（约 10 min、30 min 向前预报）时直接多步预测效果有限。掘进与停掘片段均包含在训练与测试序列中，典型曲线显示模型对两类片段均能跟踪；若需单独评价纯掘进段表现，可另设状态筛选作对照，留待后续。后续将在更多地层与机型上验证泛化能力，并探索轻量化注意力编码架构、/状态条件化数据构建及与其他模型的融合，以兼顾精度与实时性。

本文所提出的选型原则与 (T, H) 设计建议在所述数据与模型条件下能够为配置选型提供依据，并在多数 H =1 与较小 H 的场景下取得较好精度，但仍面临单一工程数据、固定架构与未系统对比滚动预测与误差修正等方法的局限。未来研究应结合更多区间与机型数据验证泛化能力；对单次前向需输出较大步数 H 的预测任务，宜在统一数据与指标下将不同滚动递推实现、解码器/自回归结构及机理或统计模型融合等作为可对照的基线开展实验，再形成可复核的工程建议。

5 结论

本文以春光路站—春秋路站区间盾构掘进关键参数为对象（基于历史监测数据离线回放实验），在仅编码器 + 单线性多步输出的注意力编码架构下，系统考察了 5 种输入长度与 4 种预测长度共 20 组配置对预测精度与计算效率的联合影响，并从信息瓶颈与可预测性时域两个视角对现象进行了理论解读。主要结论如下。

1）预测长度是影响精度的主导因素，单步预测下 R² 普遍在 0.88 以上，随预测长度增大精度显著下降；输入长度在单步预测下存在边际收益递减，适中的输入长度（如 60～120 步）更利于在精度与成本间取得平衡。

（2）在 H=120 步时，仅 T=120 步时 R² 勉强为正，其余为负；在 H=360 步时全部配置为负，且 T=H=360 并非改善而为全局最劣之一。单次大 H 直接多步在本设定下效果差，与在线取较小 H、滚动修正的部署思路一致；与机理或统计模型融合等可作为后续受控对比内容，非本文已验证结论。计算成本随序列与预测长度显著增加，实时或资源受限场景宜采用较短 T 与较小 H，离线高精度分析可选用输入 120 步、预测 1 步的配置。

（3）从“编码–瓶颈–解码”结构与可预测性时域理论可对本文观测到的主要规律给出解释，为该工程数据条件下盾构掘进关键参数在不同 (T, H) 配置下预测的讨论提供了案例性依据与理论参照。

参考文献

[1]	李锟;田管凤;马宏伟;杨晓林;蒲宝军;江运陈; 土压平衡盾构掘进参数相关性分析及预测模型[J]. 科学技术与工程, 2021(09 vo 21): 3814-3821.

[2]	陈鹏,王文威,赖谋,等.浅埋超大直径盾构隧道连续下穿风险源掘进参数分析[J].公路交通科技,2024,41(S2):192-202.

[3]	裴浩东;叶社保;杨平;吴永哲; 软土地层盾构掘进参数分析及掘进速度预测[J]. 郑州大学学报(工学版), 2024(01 vo 45): 107-113.

[4]	陈世君;谭博;李吉;冯光辉;王杰;孙广灿; 长沙板岩地层盾构掘进参数分析及预测模型研究[J]. 土木工程学报, 2024(S2 vo 57): 154-159.

[5]	张雅铭.基于掘进参数的盾构土仓压力预测与优化控制研究[D].山东大学.

[6]	文佳;李晓东;梁杰;郝志强;吴遥杰; 复合地层盾构掘进参数相关性分析及掘进速度预测[J]. 铁道建筑技术, 2022(02): 6-10+61.

[7]	沈翔;袁大军;吴俊;付艳斌; 复杂地层条件下盾构掘进参数分析及预测[J]. 现代隧道技术, 2020(05 vo 57): 160-166.

[8]	范文超;孙振川;李凤远;张兵;陈桥;王发民;王凯; 汕头海湾隧道复合地层超大直径泥水盾构掘进参数预测研究[J]. 隧道建设(中英文), 2020(08 vo 40): 1160-1168.

[9]	魏良丰;陈大权;毛志超;汪优; 深度学习算法下的盾构掘进参数预测模型[J]. 交通科技与经济, 2025(04 vo 27): 72-77.

[10]	刘克奇;杜佃春;赵文;丁万涛; 基于机器学习的泥水盾构关键掘进参数预测与优化[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2023(11 vo 44): 1621-1630.

[11]	王志华;雷璟劼;王怿炀;陈健;丁烈云; 基于深度学习的盾构掘进参数预测与多目标优化[J]. 智慧城市与智能建造论文集（2024）——盾构工程智能施工研究与实践专辑, 2025: 13.

[12]	李杰;张斌;付柯;马超;郭京波;牛得草; 基于现场掘进数据的复合地层盾构掘进性能预测方法研究[J]. 现代隧道技术, 2019(04 vo 56): 97-104.

[13]	李晓宙.基于贝叶斯机器学习的珠海大直径泥水盾构隧道地层识别及掘进参数预测[D].中南大学,2024.

[14]	李文乾;吴云桓;吴兢业;陈治怀;谢森林;胡安峰; 基于多层感知机技术的地铁盾构施工参数预测[J]. 深圳大学学报(理工版), 2024(01 vo 41): 50-57.

[15]	刘颖彬;廖少明;杜华;白立峰;钟壬旭; 基于机器学习的地铁盾构掘进参数智能预测与控制方法研究[J]. 铁道标准设计, 2023(07 vo 67): 137-145+154.

[16]	吴惠明;常佳奇;李刚;张东明;黄宏伟; 基于支持向量机的盾构掘进姿态预测与施工参数优化方法[J]. 隧道建设(中英文), 2021(S1 vo 41): 11-18.

[17]	王伟,王兴,刘丹娜,等.基于博弈论与可拓云的盾构掘进安全稳定性评价[J].公路交通科技,2024,41(02):148-157.

[18]	徐一帆;王士民;何川;宋天田;姚超凡;黄兴;罗伟庭; 基于BP神经网络的复合地层盾构掘进参数预测[J]. 铁道标准设计, 2022(07 vo 66): 120-125.

[19]	黄靓钰;阳军生;张聪;蒋超;苏保柱; 基于BP神经网络的水下岩溶地层盾构掘进参数预测与分析[J]. 土木工程学报, 2020(S1 vo 53): 75-80+98.

[20]	吴坚;曾志全;张亚鹏;刘龙;杨长松;曾少翔; 基于循环神经网络的盾构姿态及掘进参数预测[J]. 浙江工业大学学报, 2023(06 vo 51): 663-670.

[21]	朱仔旭;施成华;陈海勇;雷明锋;王祖贤;张明书;周天顺; 考虑IPSO优化的CNN-LSTM盾构掘进参数混合预测模型[J]. 铁道科学与工程学报, 2025(06 vo 22): 2690-2702.

[22]	林春金;杨晓达;龚英杰;丁万涛;程旭东;刘运生; 基于PSO-BP的土压盾构土仓压力预测模型及掘进参数敏感性分析[J]. 应用基础与工程科学学报, 2021(05 vo 29): 1220-1233.

[23]	江源;宋克志;丁昌盛;侯洪超;张佳乐;庄肃坤; 基于PSO-SVR与LSTM算法的复合地层下刀盘扭矩预测与分析[J]. 现代城市轨道交通, 2022(02): 46-51.

[24]	VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, 等. Attention Is All You Need[A/OL]. arXiv, 2023[2025-01-18]. http://arxiv.org/abs/1706.03762..

[25]	ZHANG Y X, REN X H, ZHANG J X, ZHANG Y Z, MA Z C. A novel workflow including denoising and hybrid deep learning model for shield tunneling construction parameter prediction[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 133: 108103.

[26]	DAI L F, CHEN W M, XIAO M Q, SUN W H, WANG Z Z. Prediction of super-large diameter shield attitude based on LSTM-Transformer[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 15725.

[27]	YAO C R, KONG X X, TANG L, LING X Z, TANG W C. A multivariate time series prediction model for TBM excavation parameters using a Convolution-GRU-Attention neural network[J]. Applied Sciences, 2026, 16(6): 2964.