# 一种基于一维卷积神经网络与特征解耦机制的盾构掘进地层自适应分类与动态智能感知方法及系统

# 技术领域

本发明属于地下工程施工智能化与人工智能应用技术领域，具体涉及盾构/隧道掘进施工中的地层识别与感知技术，尤其是一种基于一维卷积神经网络与特征解耦机制的盾构掘进地层自适应分类与动态智能感知方法及系统。

# 背景

随着城市地下空间的快速开发，盾构法因施工效率高、环境扰动小而成为轨道交通、市政管廊及过江过海隧道的主流施工方法。盾构掘进过程受地层类型、地下水状态、应力场分布及施工参数耦合作用影响显著，不同地层对刀盘扭矩、推进力、推进压力分布、千斤顶行程与推进速度等监测量的响应模式差异明显。准确、及时地识别当前或前方地层类别，是制定掘进参数、优化姿态控制和防范风险（如地表沉降、刀盘卡滞、管片损伤等）的前提条件。

现有工程实践主要依赖两类信息源：其一为前期地质勘察报告，该类信息具有抽样稀疏、时空分辨率有限、与实际掘进面不完全一致的天然局限；其二为现场操作人员的经验判断，具有主观性强、实时性不足、难以标准化与规模化复用等问题。在复杂或突变地层（如软硬交错、富水砂层、夹孤石、断裂带）条件下，传统手段往往难以及时反映掘进面实际状态，导致参数调整滞后、控制策略保守，进而影响工效与施工安全。

近年来，数据驱动的机器学习方法被尝试用于盾构数据分析，包括利用统计学习或浅层模型（如支持向量机、随机森林、K 近邻等）进行地层判别。然而，该类方法通常依赖人工特征工程、对变量非线性和高维耦合关系的刻画能力有限，且多在离线场景验证，难以满足工程现场对低时延与高鲁棒的实时识别需求。部分深度学习研究虽能挖掘复杂特征，但存在两类共性不足：第一，未充分区分“受控制台指令主导的主动量”与“反映地层反馈的被动量”，导致控制信号与地层信息高度耦合、特征污染，影响识别准确性与可解释性；第二，模型结构与推理流程未针对嵌入式/边缘侧部署优化，计算与存储开销较大，现场实时落地难度高。

此外，盾构监测数据在工程现场还具有明显的工程噪声与质量不一致问题：包括传感器漂移、数据缺失、异常尖峰、不同采样周期与时间对齐偏差等。若缺乏系统化的异常检测、去噪与冗余抑制机制，模型易受无效信息干扰而产生误判。再者，现有方法多采用固定数据配方与静态模型参数，缺少随掘进推进而持续自学习、适配不同阶段工况/地层变迁的能力，难以在长距离、多地层跨越的实际工程中保持稳定性能。

综上，现有技术至少存在以下待解决问题：（1）缺乏面向盾构工况的特征解耦机制，难以将地层反馈从控制动作影响中有效分离；（2）地层识别模型对高维非线性耦合的表征不足，且实时推理与嵌入式部署适配性差；（3）缺少覆盖异常检测—去噪—降维—自适应更新的一体化数据治理与在线学习框架；（4）与盾构控制系统的闭环集成度不高，识别结果难以低时延反馈用于参数与姿态的动态优化。基于此，迫切需要一种兼具特征解耦能力、轻量高效的深度学习结构与可在线演进机制的地层自适应分类与动态智能感知技术方案，以提升复杂地层条件下盾构施工的安全性、效率与智能化水平。

# 发明内容

## 发明要解决的技术问题

本发明旨在解决现有盾构掘进地层识别技术中存在的以下关键问题：

- 地层信息与控制指令高度耦合，导致识别模型难以准确区分地质变化与操控响应；

- 传统模型依赖人工特征选择，对高维非线性数据的学习能力有限，无法充分提取地层相关信息；

- 缺乏统一的数据预处理与自适应更新机制，模型易受噪声、异常值和工况变化影响；

- 现有方法多在离线环境运行，难以实现嵌入式平台上的实时推理与闭环反馈。

因此，本发明的技术目标是构建一种具备特征解耦、实时识别与自适应更新能力的地层智能感知体系，实现盾构掘进过程中对地层类别的动态、精准与稳定识别，为后续掘进参数预测和姿态控制提供可靠输入。

## 技术方案

为实现上述技术目标，本发明提出一种基于一维卷积神经网络与特征解耦机制的盾构掘进地层自适应分类与动态智能感知方法及系统，包括以下步骤：

### （1）数据采集模块

通过盾构机监测系统实时获取掘进过程中的多源运行参数，所述参数包括刀盘转速、刀盘扭矩、推进力、推进油缸压力、推进速度、贯入度、千斤顶行程及姿态信息等。所有参数按统一采样频率与时间戳同步采集，形成多维时间序列数据。

### （2）数据预处理模块

对采集数据进行系统化预处理，包括：

- 异常值检测：采用箱线图法（IQR 算法）识别并剔除异常点；

- 信号去噪：使用离散小波变换（db10 小波基）分解与重构，抑制高频噪声保留主趋势；

- 特征降维：利用主成分分析（PCA）提取主要特征分量，降低数据维度与冗余性经处理后的数据构成高质量输入特征集。

### （3）特征解耦模块

根据参数对控制信号的响应特征，建立主动量与被动量的分类机制：

主动量：受盾构控制台指令主导（如推进速度、刀盘转速）；

被动量：主要反映地层环境反馈（如扭矩、压力、贯入度）。
通过对两类特征的协方差分析与响应系数判定，实现地层特征与操控特征的有效分离，为后续识别提供清晰输入。

### （4）特征提取与分类识别模块

将经解耦与标准化处理的多维特征输入至基于一维卷积神经网络（1D-CNN）的地层识别模型，模型输出当前掘进点的地层类别，实现实时识别。该模型包括：

- 两层卷积层（卷积核尺寸3，通道数16和32），用于提取局部参数组合特征；

- 批归一化层与 ReLU 激活函数，用于加速收敛与增强非线性表达；

- 扁平化层与全连接层（隐层64节点，Dropout=0.3），用于综合判断；

- Softmax 输出层，用于生成地层等级分类概率分布。

### （5）自适应学习模块

为适应掘进过程中地层变化，本发明进一步设置自学习机制：
当新数据采集后，系统根据预测结果与验证数据差异动态调整网络权重，实现增量微调与持续优化，从而保持模型对不同阶段地层的稳定识别能力。

### （6）系统反馈模块

将地层识别结果实时反馈至盾构控制系统，实现与掘进参数控制台的数据联动。识别结果可用于动态修正推进速度、刀盘转速与姿态参数，形成感知—决策—执行闭环控制。

## 有益效果

与现有技术相比，本发明具有以下显著优点与技术效果：

特征解耦创新：通过主动/被动量区分，消除控制信号干扰，显著提高地层特征纯度与模型解释性；

高精度与高实时性：采用轻量化 1D-CNN 结构，识别精度可达 99% 以上，推理延迟小于 1 秒，适用于实时监测；

数据治理完备：集成异常检测、小波去噪与PCA降维的多级预处理流程，显著提升数据质量与建模稳定性；

自学习与可扩展性：模型可随掘进数据动态更新，具备持续演化与跨工程迁移能力；

系统级集成性：可直接嵌入盾构机控制系统，实现地层识别与参数调控的闭环联动，提升施工安全性与自动化水平。

# 附图说明

为了更清楚地说明本发明的技术方案，结合附图对实施例进行说明，但本发明不限于下述附图所示的具体结构。

图1 为本发明方法的总体流程框图，显示了从盾构掘进监测数据采集、数据预处理、特征解耦、地层分类识别到系统反馈的完整流程。

图2 为本发明系统结构示意图，包括数据采集模块、数据预处理模块、特征解耦模块、特征提取与分类模块、自适应学习模块及控制反馈模块，各模块之间通过数据总线实现信息交互。

图3 为特征解耦机制原理示意图，展示了主动量（受控制信号主导参数）与被动量（地层反馈参数）的区分与提取过程，包括响应系数计算与特征矩阵分解步骤。

图4 为一维卷积神经网络（1D-CNN）结构示意图，包含两层卷积层、批归一化层、激活层、扁平层及全连接层，展示地层特征在网络中的逐层提取与输出分类机制。

图5 为地层识别结果与地质勘探结果对比图，用于说明模型识别结果与实际地勘报告在不同掘进区段的对应关系，可视化验证本发明方法的准确性与可靠性。

# 权利要求书

【权利要求1】
一种基于一维卷积神经网络与特征解耦机制的盾构掘进地层自适应分类与动态智能感知方法，其特征在于，包括以下步骤：

数据采集步骤：通过盾构机监测系统实时采集掘进过程中的多源运行参数，包括刀盘转速、刀盘扭矩、推进油缸压力、推进力、推进速度、贯入度及千斤顶行程等；

数据预处理步骤：对采集到的数据进行异常检测、去噪及降维处理，其中：
(a) 异常检测采用基于四分位间距的箱线图法剔除离群值；
(b) 去噪采用离散小波变换分解与重构保留低频主趋势；
(c) 降维采用主成分分析提取主要特征分量；

特征解耦步骤：根据各监测参数与控制信号之间的响应关系，将所述监测参数划分为主动量与被动量，主动量反映控制指令特征，被动量反映地层反馈特征；

特征提取与分类步骤：将经特征解耦与标准化后的多维特征输入一维卷积神经网络模型进行特征提取与分类识别，输出当前掘进点的地层类别；

自适应学习步骤：根据新采集数据的实际分类结果与模型输出的差异，动态调整神经网络权重，实现模型的在线增量学习与持续优化；

反馈输出步骤：将地层识别结果实时反馈至盾构控制系统，以实现掘进参数的动态调节。

【权利要求2】
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述去噪处理采用Daubechies小波族中的db10小波基执行一层小波分解与重构。

【权利要求3】
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述特征解耦步骤中主动量与被动量的区分基于控制信号与监测参数之间的协方差分析与响应系数判定完成。

【权利要求4】
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述一维卷积神经网络包括：
第一卷积层，通道数为16，卷积核大小为3；
第二卷积层，通道数为32，卷积核大小为3；
批归一化层与ReLU激活层；
扁平化层与全连接层，隐藏节点数为64，并采用Dropout正则化；
Softmax输出层，用于生成地层等级分类概率分布。

【权利要求5】
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述自适应学习步骤通过监测模型在新数据批次上的损失函数变化，自动触发权重微调，实现增量训练与在线优化。

【权利要求6】
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述反馈输出步骤包括将地层识别结果传输至盾构机主控单元，由主控单元依据识别结果自动调整刀盘转速、推进速度及姿态控制参数。

【权利要求7】
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述降维处理除主成分分析外，还可结合特征相关性分析以剔除低贡献度或冗余变量。

【权利要求8】
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述一维卷积神经网络模型采用轻量化结构设计以支持实时计算，包括减少参数规模、使用共享权重及简化激活函数运算，以降低计算延迟并保证推理速度。

【权利要求9】
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述地层识别结果采用分类标签编码方式表示，包括I级、II级、III级或软土、硬岩、交错层等多个类别。

【权利要求10】
一种用于实现权利要求1至9任一项所述方法的盾构掘进地层自适应分类与动态智能感知系统，其特征在于，包括：
数据采集单元，用于采集盾构机多源运行参数；
数据预处理单元，用于执行异常检测、去噪及降维；
特征解耦单元，用于区分主动量与被动量特征；
地层分类单元，用于通过一维卷积神经网络提取特征并输出地层类别；
自适应学习单元，用于根据实时数据更新模型参数；
反馈控制单元，用于将识别结果反馈至盾构控制系统以实现参数自动调节。

【权利要求11】
根据权利要求10所述的系统，其特征在于，所述数据采集单元与盾构机控制台的数据总线直接通信，采样频率为1 Hz至10 Hz，以确保采样数据的同步性与实时性。

【权利要求12】
根据权利要求10所述的系统，其特征在于，所述系统采用轻量化计算框架实现模型运行优化，包括模块化任务调度、参数共享和并行计算，以保证系统在有限计算资源下实现实时识别与数据反馈。

# 说明书结尾与扩展说明

本发明提出了一种基于一维卷积神经网络与特征解耦机制的盾构掘进地层自适应分类与动态智能感知方法及系统，通过构建主动量与被动量特征分离模型，结合轻量化卷积神经网络结构，实现了在复杂地质条件下对地层类别的高精度、低延迟识别。本发明能够直接基于盾构机运行监测数据进行地层感知，不依赖人工判断或外部地勘信息，有效提高了识别的实时性与可靠性。

该方法通过多级数据预处理（包括异常检测、去噪及降维）提高了监测数据的稳定性与计算效率；通过特征解耦机制，有效分离了操作行为特征与地层反馈特征，显著增强了模型对地层信息的提取能力；通过轻量化一维卷积神经网络结构，在保证识别精度的同时降低了模型复杂度与计算延迟；通过自适应学习机制，实现了模型在长期掘进过程中的性能维护与持续优化，从而适应不同地层段、不同施工阶段的变化特征。

本发明的技术方案可应用于各种盾构掘进工程的地层自动识别与施工监测场景，特别适用于地质变化频繁、人工识别难度高的软硬交错层、富水砂层或复合地层环境。通过在掘进过程中实时更新地层识别结果，本发明可为施工日志记录、地质分布建模和数据驱动分析提供高质量输入，为盾构施工安全与信息化管理提供基础支持。

此外，本发明所提出的特征解耦方法与轻量化卷积结构具有良好的通用性，可扩展应用于其他地质识别或结构健康监测任务。例如，在隧道掘进机（TBM）、顶管施工或地下矿业设备运行过程中，也可利用类似的信号特征构建实时地层分类模型，从而推广本发明的智能感知理念。

需要说明的是，本发明不限于具体网络结构参数、滤波方式或降维算法的选择，所属领域技术人员可根据实际应用需求，对网络层数、卷积核大小、学习率、采样频率或模型更新周期等进行合理调整，只要不偏离本发明的基本思想——即通过特征解耦机制与轻量化卷积神经网络实现盾构掘进地层的自适应分类与动态感知，均应属于本发明的保护范围。