基于 Transformer 的盾构掘进关键参数多时间尺度预测研究

李奇涛1，姜红峰2，崔帅文3， 徐金峰4*

（1. xxxxx，xx，xxxxxx；2. xxxxx，xx，xxxxxx；3. 南洋理工大学，新加坡，639798；4. xxxxx，xx，xxxxxx）

摘要：盾构在复杂地层中掘进时，贯入度、推力、刀盘扭矩等关键参数的准确预测对施工安全与效率具有重要意义；尤其在穿越软硬交替、多类地层交汇或下穿敏感建构筑物等复杂地质与环境条件下，实时或短时预测可为掘进参数调整与风险预警提供依据，有助于实现主动控制、减少开挖面失稳与地表沉降等风险。多变量时间序列预测中，“用多长历史、预测多远”的配置选择普遍制约预测精度与计算成本，但在同一模型下系统量化输入长度与预测长度联合影响的研究仍较缺乏。本文以盾构掘进关键参数预测为应用对象，针对多变量强耦合与长程依赖的时序特点，采用 Transformer 编码器结构，系统考察 5 种输入序列长度与 4 种预测长度共 20 种组合下的预测精度与计算效率。结果表明：预测长度是主导精度的首要因素，单步预测下精度高且对输入长度不敏感，随预测长度增大精度显著下降；输入长度在单步预测下存在边际收益递减，过长输入带来计算成本上升而精度提升有限；长预测时输入与预测长度相匹配有利于缓解精度恶化，但直接长时多步预测效果仍有限。本文从信息瓶颈与可预测性时域两个理论视角对上述现象给出统一解释，并指出输入–预测长度在时间尺度上的对齐有助于缓解长预测下的性能退化。工程启示为：复杂地层中实时或资源受限场景宜采用较短输入与单步（或短步）预测以兼顾精度与成本；精度优先的离线分析可选用适中输入长度配合单步预测；若需中长期预测，应优先考虑输入与预测长度匹配或采用滚动预测、与机理/统计模型相结合。本文结果为复杂地层盾构施工智能化中的关键参数实时预测与配置选型提供了实证依据与理论支撑，所得规律对采用类似架构的其它多变量时序预测任务具有参考价值。

关键词：盾构掘进；Transformer；时间序列预测；多时间尺度；深度学习

中图分类号：          文献标识码：      文章编号：

Multi-Time-Scale Prediction of Key Shield Tunnelling Parameters Based on Transformer

LI Qitao1, JIANG Hongfeng2, CUI Shuaiwen3, XU Jinfeng4

（1. xxxxx，xx，xxxxxx；2. xxxxx，xx，xxxxxx；3. Nanyang Technological University，Singapore，639798；4. xxxxx，xx，xxxxxx;）

Abstract: Accurate prediction of key shield tunnelling parameters such as penetration rate, thrust and cutterhead torque is of great importance to construction safety and efficiency when shield tunnelling is carried out in complex strata. Especially under complex geological and environmental conditions such as alternating soft and hard layers, intersection of multiple strata, or undercrossing sensitive structures, real-time or short-term prediction can provide a basis for adjusting tunnelling parameters and for risk early warning and can help achieve proactive control and reduce risks such as face instability and surface settlement. In multi-variable time series forecasting, the choice of “how much history to use and how far to predict” (input length and prediction length) generally constrains both prediction accuracy and computational cost, but systematic quantification of their joint effect under a single model is still lacking. This paper takes key shield tunnelling parameter prediction as the application, addresses the characteristics of strong multi-variable coupling and long-range dependence in the time series, adopts a Transformer encoder, and systematically examines prediction accuracy and computational efficiency under 5 input sequence lengths and 4 prediction lengths (20 combinations in total). The results show that prediction length is the primary factor governing accuracy: one-step prediction achieves high accuracy and is largely insensitive to input length, while accuracy decreases markedly as prediction length increases; input length exhibits diminishing marginal returns for one-step prediction, with longer input increasing computational cost but yielding limited gain in accuracy; for long-horizon prediction, matching input length to prediction length helps mitigate accuracy degradation, but direct long-horizon multi-step prediction remains limited. This paper gives a unified interpretation of the above phenomena from two theoretical perspectives—information bottleneck and predictability horizon—and points out that alignment of input and prediction lengths in temporal scale helps mitigate performance degradation in long-horizon prediction. Practical implications are: for real-time or resource-constrained scenarios in complex strata, shorter input and one-step (or short-horizon) prediction are recommended to balance accuracy and cost; for accuracy-oriented offline analysis, moderate input length with one-step prediction may be used; when medium- or long-term prediction is required, priority should be given to matching input and prediction lengths or to rolling prediction combined with mechanistic or statistical models. The results provide empirical basis and theoretical support for real-time prediction of key parameters and for configuration selection in intelligent shield tunnelling in complex strata, and the findings are of reference value for other multi-variable time series forecasting tasks that use similar architectures.

Key words: shield tunnelling; Transformer; time series forecasting; multi-time-scale; deep learning

1 引言

  - 研究背景与意义

盾构在复杂地层中掘进时，贯入度、推力、刀盘扭矩等关键参数的准确预测对施工安全与效率具有重要意义。尤其在穿越软硬交替、多类地层交汇或下穿敏感建构筑物等复杂地质与环境条件下，实时或短时预测可为掘进参数调整与风险预警提供依据，有助于实现主动控制、减少开挖面失稳与地表沉降等风险。盾构施工中推进、刀盘、土压等多子系统参数强耦合，且地层与机况在数分钟尺度上具有延续性，是多变量、长程依赖时序预测的典型场景，因此将数据驱动的多变量时序预测方法引入盾构关键参数预测具有明确的工程需求。

从方法层面看，多变量时间序列预测在工业过程、能源、交通、土木施工等领域具有共性：预测目标往往具有多时间尺度属性——单步或短期预测服务于实时控制与操作辅助，中长期预测则支持调度与风险评估。无论具体应用场景如何，“用多长历史（输入序列长度 T）、预测多远（预测长度 H）”都是模型设计与部署时必须面对的基本问题：T 与 H 的选取直接制约预测精度与计算成本。然而，现有研究多针对单一 (T, H) 或单一时间尺度开展，在同一模型与数据下系统考察 T、H 对精度与效率的联合影响、并从表示能力与可预测性理论角度加以解释的工作仍较为缺乏，导致配置选型缺乏普适性的实证规律与理论依据。

  - 相关工作

多变量时序预测方面，既有工作广泛采用机理-数据混合模型、统计模型（如 ARIMA、卡尔曼滤波）或浅层机器学习（如 SVM、随机森林），在单步或短时预测上取得一定效果，但对多变量强耦合与长程时间依赖的联合建模能力有限。LSTM、GRU 等循环网络被引入以刻画时序依赖，在部分工程场景中取得进展，但在长序列上存在训练效率低、梯度传递衰减等问题，且多数工作未在同一框架下系统考察输入长度与预测长度的联合影响。在通用时序与深度模型方面，Transformer 因其自注意力机制可在 $O(T^2)$ 复杂度下对任意位置对直接建模，在长程依赖与并行计算上具有优势，已被广泛应用于自然语言处理与部分时序任务；在时序场景中，常见做法包括编码器-解码器（编码历史、解码逐步生成）、仅编码器加直接多步输出（本文采用）以及 Informer、Autoformer 等变体。在工业与土木等应用领域（如盾构掘进参数预测），现有研究多针对特定输入长度与预测长度或单一时间尺度开展评估，缺乏在同一数据与模型下对多种 (T, H) 组合的系统对比，也少有从表示能力与可预测性理论角度对“用多长历史、预测多远”的选型规律进行解读。针对上述问题，尚未见在固定仅编码器加单线性多步输出前提下、系统量化 T 与 H 对精度与效率的联合影响并从信息瓶颈与可预测性时域两个理论视角给出统一解释的研究。

  - 研究内容与全文结构

本文以盾构掘进关键参数预测为应用载体，数据来源于某城市地铁区间（春光路站—春秋路站）盾构施工实时监测系统，区间穿越多类地层并下穿桥梁与管线，具有代表性与工程价值。在固定采用仅编码器加单线性多步输出的 Transformer 前提下，设置 5 种输入序列长度 T 与 4 种预测长度 H、共 20 组 (T, H) 配置，在同一数据与训练设定下系统考察其对预测精度（MSE、MAE、RMSE、R²）与计算效率（训练时间、推理时间、内存）的联合影响，并从信息瓶颈（单一上下文向量编码多步未来）与可预测性时域（预测跨度与条件不确定性增长）两个理论视角对现象给出统一解释，提炼可推广的选型原则与适用边界，为盾构施工智能化中的配置选型与时间尺度设计提供实证与理论依据，并对采用类似架构的其它多变量时序预测任务具有参考价值。

全文结构如下：第 2 节给出问题定义、数据与预处理、Transformer 模型及评估指标；第 3 节说明实验设计；第 4 节报告结果并进行分析，包括从架构与时间尺度理论对性能的解读；第 5 节总结结论并讨论工程启示与局限。

1  理论分析

在软黏砂土复合地层中，理论分析是理解土体力学行为、确定支护力及隧道稳定性的重要基础。软黏土和砂土的复合特性使地层的应力分布、变形模式以及渗透性表现出复杂的相互作用。在理论计算中，需分别考虑软黏土的低抗剪强度以及砂土的高摩擦力特征，来建立合理的力学模型。该分析有助于预测开挖面前方土体的失稳风险，明确各土层对掘进过程中应力和位移的影响。此外，通过理论分析，可进一步理解软黏土层与砂土层之间的界面效应及其对支护压力等相关参数设计的要求，从而为制定更精确的支护力优化方案提供科学依据。这种基于理论的分层计算不仅能提升工程的稳定性，还能在复杂复合地层中提高施工安全性和经济效益。

1.1	工程地质特征及典型断面分析

根据工程详勘报告以及隧洞穿越地层的复杂性和多样性，综合选取了4个具有代表性的典型断面，分别涵盖了不同地质条件下的隧洞掘进情况，如图 1所示。隧洞的开挖直径为7.4m，贯穿不同地层，且各断面的地质特征具有较大的差异性。其中，断面（a）和（b）所处的海底隧洞位于相对单一的地层中，地质条件较为均质，主要由某一特定类型的岩土体构成；而断面（c）和（d）则处于多种地层交汇处，地层的组成更加复杂，存在多个不同物理力学特性的岩土层相互交替分布。

各典型断面的地层构成及岩土体的物理力学参数详见表 1，该表列出了不同地层的密度、抗压强度、内摩擦角等关键参数，反映了各断面在掘进过程中可能遇到的力学响应差异。同时，表 2中展示了4个断面隧洞顶端的埋深以及各地层的厚度情况，详细说明了隧洞在不同深度穿越的地质层厚度及分布特点。如果某一断面不涉及某种特定地层，则该地层的厚度标记为0，说明该地层在该位置不存在。这种多样化的断面选择为后续的掘进参数优化和支护力设计提供了充分的数据支持。

图 1 四个典型断面及地层类型

Fig.1 Four typical cross-sections and stratigraphic types

四个典型断面中，淤泥、淤泥质粉质黏土、粉质黏土占据比较关键的上部地层，该类地层较为软弱，抗剪强度和侧向摩阻力较低，因而在盾构推进时，存在着较大程度的失稳风险。

1.2总支护力分析

为维持盾构推进过程中的开挖面整体稳定性，需控制刀盘面板总支护力在安全范围以内。总支护力过大将导致开挖面前方地层出现冒顶失稳破坏，反之，总支护力不足将导致开挖面呈现坍塌失稳破坏模式。因此需要确定隧洞开挖面所需要的支护力。

在支护力较小时，土体抗剪强度和摩擦力起到积极的作用，削减其坍塌的趋势；反之，亦会降低其冒顶失稳的风险。因此，合理地利用该部分作用对支护力的确定有着非常重要的意义。根据不同的开挖面破坏形式，其滑动面面积与倾角均有显著差异。故得到的支护力大小也随之浮动。

表 1围岩力学参数表

Table.1 Rock Mechanics Parameters

| 序号 | 地层编号 | 岩土名称 | 密度（kg/m3） | 压缩模量Es1-2（MPa） | 粘聚力C(kPa) | 内摩擦角φ（°） | 泊松比μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ②1 | 淤泥 | 1.59 | 1.45 | 7.4 | 2.55 | 0.5 |
| 2 | ②4 | 淤泥质粉质黏土 | 1.68 | 1.84 | 10.4 | 2.8 | 0.4 |
| 3 | ③2 | 粉质黏土 | 1.96 | 5.93 | 25.8 | 8.1 | 0.4 |
| 4 | ③4 | 粉质黏土 | 1.94 | 6.64 | 33.4 | 10.1 | 0.3 |
| 5 | ③6 | 中粗砂 | 2.04 | 12.29 | 1.9 | 34.4 | 0.4 |
| 6 | ④2 | 砂质黏性土 | 1.96 | 7.86 | 22.5 | 10.8 | 0.3 |
| 7 | ⑤0 | 全风化中细粒黑云母二长花岗岩 | 1.91 | 14 | 18 | 13.5 | 0.4 |
| 8 | ⑤1 | 强风化中细粒黑云母二长花岗岩 | 2.20 | 16 | 29 | 33.4 | 0.3 |
| 9 | ⑤2 | 中风化中细粒黑云母二长花岗岩 | 2.62 | 18.82 | 3300 | 42.85 | 0.21 |
| 10 | ⑤3 | 微风化中细粒黑云母二长花岗岩 | 2.67 | 28.8 | 7200 | 45.83 | 0.24 |

表 2各断面隧洞顶点深度及涉及的地层厚度

Table.2 Depth of each cross-section tunnel vertex and thickness of the strata involved

| 断面编号 | h（m） | ②1 | ②4 | ③2 | ③4 | ③6 | ④2 | ⑤0 | ⑤1 | ⑤2 | ⑤3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 断面2 | 8.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 6.5 | 0 | 0 |
| 断面3 | 10.8 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 断面4 | 11.1 | 8 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.9 | 5.3 | 1.2 | 19.1 | 0 | 0 |

图 2 圆台状微元体受力特征示意图

Fig.2 Schematic diagram of force characteristics of conical microelements

根据张子新[25]的推导可得，开挖面中点支护压力由下式确定：

σT=k(σv+γD/2)

其中，k为侧压力系数，D为隧道直径（m），γ为土体重度（kN/m3），σv为隧道顶部竖向土压力，其公式根据下式获得：

σv(x=xn,down=B)=tanαn(2ηcnFn-γnBFn+1)+C0,nB-Fn

其中，αn为第n层土体的倾角（°），cn为第n层土体的粘聚力（kPa）；Fn值由下式得出：

Fn=2[1-(sin2αnk0,n+cos2αn)(1+ηtanϕntanαn)-sinαncosαn(1-k0,n)tanαn]

η为侧摩阻力利用系数，取1时为坍塌破坏模式下充分利用，取-1时为冒顶破坏模式下充分利用。摩擦力的充分利用程度与潜在滑移趋势密切相关。当开挖面支护力不足时，潜在滑移区域将发生向下滑动，此时该区域与周围地层之间的摩擦力得到充分发挥。然而，当支护力充足时，潜在滑移区域与周围地层之间的相对运动趋于较小，摩擦力未能充分利用。

C0,i为与边界受力情况相关的参数，对于地层分层的情况采用逐步迭代的方法，根据相邻图层分界面的应力平衡条件求解C0,i。此数值可以根据实际的地层情况编程计算获得。

通过Matlab编制计算程序，将各个断面的地层参数及隧洞顶点的深度等参数输入计算可得，4个断面的隧洞开挖面所需要的支护力分别如表 3所示。

表 3 各典型断面最大、最小支护力

Table.3 Maximum and minimum support forces for each typical cross-section

| 断面编号 | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小支护力（kPa） | 73 | 137 | 151 | 182 |
| 最大支护力（kPa） | 166 | 198 | 230 | 237 |

图 3土体分层计算示意图

Fig.3 Schematic diagram of soil layering calculation

1.3动态施工参数作用分析

在盾构掘进过程中，开挖面支护力主要由两部分组成：①刀盘面板支护力以及②土舱压力（泥水舱压力）。其中，土舱压力和泥水舱压力由舱内土（或泥水）控制，其值与盾构动态施工参数（如推进速度、刀盘转速等）无显著关系。而刀盘面板上刀具对开挖面前方地层由明显的挤压作用。随着动态施工参数的变化，其对地层的挤压作用也将随之变化。一般地，刀具对地层的挤压主要由贯入度控制。王洪新[26]指出，刀盘的旋转对前方土体产生显著的挤压效应，这一效应在盾构掘进过程中起到了关键作用。具体来说，刀盘的挤压量ΔL受到多个因素的影响，包括刀盘的开口率α、刀盘的转速ω、推进速度v以及刀盘闭口部分的辐数k。随着这些参数的变化，刀盘对土体的挤压程度也会随之变化，进而影响盾构的整体推进效率和稳定性。

刀盘的挤压作用主要引发两种附加应力。首先是刀盘旋转过程中，刀具与土体接触时产生的直接挤压力，这种压力是由于刀具不断切削土体而引发的。其次是刀具在切入土体时，土体因受切削作用而产生的压力，该压力主要来自于刀具切削土体时的阻力。两种附加应力共同作用，导致土体在开挖面处承受较大的应力变化。为了对这些附加应力进行准确的计算和分析，王洪新采用了弹性力学中的Kelvin解进行理论推导，综合了刀盘旋转和切削过程中对土体产生的应力影响。通过这一方法，可以推导出盾构在开挖面推进时所产生的总平均附加接触应力：

Δp=10.13π(1-μ)(1-α)2Eu(1+μ)(3-4μ)Dk⋅vω+Δp'

其中，D为刀盘直径（m），Eu为土体压缩模量（MPa），Δp'为刀具切口切入土体产生的压力（kPa），通常取10~25kPa。

将泥浆支护作用和刀盘支护作用组合，可以得到开挖面综合支护作用：

σh=(1-α)σα+ασs

其中，σh为开挖面前方水土压力（kPa），σα为刀盘正面推力（kPa），σs为泥浆支护压力（kPa），α为刀盘开口率。

2开挖面掘进稳定性模型分析

2.1 模型建立

如图 4所示，为几何模型的建立情况，根据不同的断面特征，在此基础上还进行了不同地层的划分（因四个典型断面分层情况不同，故不再展示，具体参照图 1）。

图 4几何模型建立情况

Fig.4 Establishment status of geometric model

在分析中，地层的力学行为采用了摩尔-库伦（Mohr-Coulomb）本构模型进行描述，该模型能够准确反映土体的剪切强度和塑性变形特性，其物理力学参数具体参考表 1中所列数据。这些参数包括地层的内摩擦角、黏聚力、弹性模量等重要力学性质，以确保模型在模拟过程中具有足够的准确性和现实性。此外，地层受9.81m/s²的重力作用，并于底部和两侧分别限定法向位移。

在整个数值模拟过程中，地层经历了两个主要阶段。首先是地应力平衡阶段，即在未进行开挖前，模拟地层在天然状态下的应力场分布。这一阶段的平衡状态为后续的开挖阶段提供了基础。随后进入地层开挖阶段，此时，模型通过模拟盾构掘进过程中的土体扰动，逐步反映出开挖对周围地层的影响。在开挖面处，为确保其稳定性，施加了前文通过理论计算得到的最小支护力。

2.2 结果分析

在海底隧道的挖掘过程中，开挖面失稳引发的坍塌事故对施工安全的影响远远大于冒顶失稳引起的破坏。由于海底隧道的特殊环境，围岩压力与水压力的叠加效应使得开挖面前方的土体在失稳时更容易向隧洞内涌入，从而造成严重的安全隐患和施工风险。因此，确保开挖面稳定是海底隧道施工中的关键问题之一。

为了提高掘进效率，施工中通常采用欠支护的方式，即适当降低开挖面前方的支护力，允许一定量的土体向盾构机舱内涌入。这种方式可以减少盾构推进时的阻力，提升掘进速度，但同时也增加了开挖面失稳的风险。因此，合理确定最小支护力，既要保证掘进效率，又要防止坍塌事故的发生。

本小节基于四个具有代表性的典型断面，选取了前文通过理论分析与数值模拟计算得到的最小支护力作为模型的支护荷载，分别对各断面进行稳定性计算和评价。通过这种方法，可以模拟不同地质条件下欠支护状态下开挖面的稳定性情况，进一步分析开挖面土体涌入对掘进过程的影响，从而为优化支护设计和提高施工安全性提供科学依据。同时，本节的计算结果将为后续的掘进施工提供参考，帮助确定合理的支护力范围，以确保隧道掘进在保证安全的前提下，实现更高的施工效率。

2.2.1断面1

断面1隧道的全部结构位于强风化的中细粒黑云母二长花岗岩地层中，该地层的土体具有较高的强度和稳定性，其内摩擦角为33.4°，这表明围岩的自持能力相对较强，能够有效抵御外部压力和变形。在该层内部进行土体开挖时，观察到塑性区的扩展情况较弱，未出现连通的塑性区。这种情况反映出地层在开挖后的稳定性较好，土体的结构完整性保持较高。

开挖面处测得的最大位移为8.87cm，随着与开挖面距离的增加，位移的幅度显著减弱。这一现象表明，虽然在开挖初期可能会对周围土体产生一定的影响，但随着距离的增加，影响逐渐减小，从而减少了潜在的变形风险。

此外，在开挖面前方出现了负孔压区。这一现象可以归因于开挖引发的失水现象，导致周围土体中的水分减少，进而影响了土体的有效应力。失水使得周围土体的孔隙压力下降，降低了开挖面的有效应力，从而使其更容易出现塑性变形。这一过程需要特别关注，以确保在后续的施工中采取必要的监测和支护措施，以维持开挖区域的稳定性和安全性。

（a）等效塑性应变

（b）孔隙水压力

（c）总位移矢量

图 5断面1开挖后各项指标分布特征

Fig.5 Distribution characteristics of various indicators after excavation of section 1

2.2.2断面2

（a）等效塑性应变

（b）孔隙水压力

（c）总位移矢量

图 6断面2开挖后各项指标分布特征

Fig.6 Distribution characteristics of various indicators after excavation of section 2

由于断面所在区域存在淤泥质粉质黏土，这种黏性土具有较高的塑性和较低的渗透性，因此在隧道开挖过程中，土体的变形特征较为复杂。开挖面前方已出现一定程度的塑性区延伸，表明土体在受力后产生了局部的塑性变形。然而，尽管塑性区存在延伸，但并未表现出垂直方向上的明显发育趋势，这意味着土体的变形主要集中在水平面内，未形成贯通性的塑性破坏带。因此，尽管有塑性区的延伸特征，但对开挖面的整体稳定性影响较小，仍处于可控范围内。

在开挖过程中，监测数据显示开挖面处的最大位移为5.2cm，属于较小的位移范围，表明隧道开挖过程中土体的变形情况相对温和，未出现显著的失稳现象。这种较小的位移可能与开挖方法的选择和施工过程中采取的支护措施有关，说明当前施工技术对土体的扰动有限，有助于保持周围岩土的稳定性。

此外，值得注意的是，在开挖区域内并未出现明显的负孔压区。负孔压通常是由于土体中的水分流失或土体卸荷导致的孔隙水压力下降现象，它会减少土体的有效应力，从而增加土体发生塑性变形或失稳的风险。由于开挖面无明显负孔压区，表明该区域的水土环境相对稳定，未发生显著的失水现象，进一步减小了开挖面产生塑性变形的可能性。

2.2.3断面3

（a）等效塑性应变

（b）孔隙水压力

（c）总位移矢量

图 7断面3开挖后各项指标分布特征

Fig.7 Distribution characteristics of various indicators after excavation of section 3

隧道所穿地层主要为淤泥质粉质黏土、粉质黏土和砂质黏土，这些土层的内摩擦角低于10.8°，压缩模量不超过8MPa，显示出土体软弱、围岩自承能力极弱。开挖过程中，严重的失水现象导致负孔隙水压力高达0.4MPa，进一步削弱了土体的稳定性。监测数据显示，开挖面位移超过50cm，表明隧道已处于完全失稳状态。总位移矢量结果显示，失稳区域已连通至地表，带来了地表沉降和坍塌的风险，亟需采取应急加固措施。

2.2.4断面4

（a）等效塑性应变

（b）孔隙水压力

（c）总位移矢量

图 8断面4开挖后各项指标分布特征

Fig.8 Distribution characteristics of various indicators after excavation of section 4

断面4所在的地层中含有大量的中粗砂，这类土层相较于黏性土，具有较好的力学性能和稳定性。首先，中粗砂的压缩模量较大，能够有效抵抗外部应力的压缩作用，表现出较高的刚性和承载力。当隧道开挖时，地层的压缩变形较小，这意味着中粗砂能够在较大程度上保持地层的整体稳定，防止土体发生过度沉降或位移。

其次，中粗砂的内摩擦角高达34.4°，这是一个相对较高的值，表明其具有较强的抗剪强度和较好的自持能力。内摩擦角越大，土层抵抗剪切破坏的能力越强。在隧道开挖过程中，土体不仅要承受来自自重和外部荷载的压力，还要应对可能的剪切力，而中粗砂的高内摩擦角为维持地层稳定性提供了有力保障。这个属性在抵抗开挖面前方土体的滑移或失稳方面起到了关键作用。

因此，尽管隧道工程可能面临复杂的地质条件，中粗砂层通过其较大的压缩模量和较高的内摩擦角，有效地增强了地层的整体稳定性。在施工过程中，该地层对维持隧道开挖面的稳定性发挥了重要作用，能够帮助减少位移和变形的发生，确保隧道施工顺利进行。这种较为有利的地质条件，使得在隧道掘进时，周围土体的承载能力和自持性都得到了明显增强，降低了施工风险。

断面1~断面4最大总位移分别达8.87cm，5.26cm，51.2cm，4.62cm。从位移的绝对值观测，断面3已经严重失稳，而其余三种工况则存在严重的失稳风险。

一般地，支护力对开挖面稳定性的影响呈现出显著的非线性规律。在安全范围内，随着支护力的增加，塑性区范围逐渐减小，表明合理的支护力能够有效控制地层的变形，减少开挖面失稳的风险。然而，当支护力过高时，塑性区向更大范围内扩展，盾构推进阻力也随之增加，这可能对盾构设备及掘进效率产生不利影响。

上述结果表明，在不同地质条件下，支护力的效果存在差异。如断面3对应工况中，软弱土层对支护力变化更加敏感，塑性区范围随支护力的增减波动较大，而在较为坚硬的土层中，支护力对塑性区的影响相对较小。

因此，在实际施工中，需要结合地层特性和支护力调整，确保支护力既能有效维持开挖面稳定，又不过度增加施工成本和设备负荷。

3 复合地层连续掘进响应模型分析

由小节3可知，断面3工况由于软弱土层厚度较大，土体自稳能力低，故相较于其他三种工况有较为明显的位移。数据表明，该工况下已显著呈现坍塌失稳模式。为进一步探讨理想支护作用的效果，保证施工安全，本节采用三维建模的方式，对断面3工况进行重塑。

3.1模型建立

首先，建立大型盾构掘进三维精细化模型，一共模拟开挖50环，每环宽度1.6m，衬砌厚度0.4m。盾构推进过程包括：土体开挖，盾壳前移，衬砌施作，盾尾注浆等。其中，盾尾注浆压力设定为150kPa。其余本构模型所涉及物理参数以及相应边界条件均与前文二维计算保持一致。

其次，根据前文计算结果，本节共讨论最小支护力Pmin、最大支护力Pmax以及一般支护力(Pmax+Pmin)/2三种情况，并分析支护力差异对地层变位的影响规律。

最后，给出了海底盾构隧道掘进穿越软黏砂土复合地层中保持开挖面稳定性的施工指导和建议。

图 9复合地层连续掘进响应几何模型

Fig.9 Geometric model of continuous excavation response in composite strata

3.2结果分析

3.2.1沉降槽特征

将采用一般支护力的沉降槽情况提取，并按Guass公式进行拟合，得到如图 10所示结果。在复合软弱土层的盾构掘进过程中，地层沉降表现出明显的梯度分布，具体沉降槽深度依次为：开挖面前方沉降槽为4mm，正上方为5mm，而隧道后方则最深，达到6mm。这一沉降模式的形成，主要受到地层的力学特性、盾构推进的扰动程度以及注浆体特性的共同影响。

首先，开挖面前方的沉降槽较浅，仅为4mm，这是由于盾构机在前进过程中，刀盘对前方土体起到了一定的支护作用，减少了土体的变形和失稳风险。同时，前方的土体尚未完全受到应力释放，仍具有较好的稳定性，因此沉降量较小。尽管盾构推进对前方地层产生挤压和扰动，但支护力在前方仍起到一定的控制作用，使得沉降槽保持在较浅的范围内。

随着盾构机继续推进至隧道正上方，支护效果逐渐减弱，土体开始失去支撑，尤其是在软弱土层中，由于其抗剪强度低，压缩性高，土体在失去支护后更容易产生沉降变形。正上方的沉降槽因此加深至5mm，这是由于地层自重、掘进应力释放和地层力学特性共同作用的结果。复合地层中的软黏土层，尤其容易在这一阶段产生塑性变形，进一步加剧了沉降的发生。

隧道后方的沉降量最大，达6mm，其原因主要归结于注浆体的软弱特性。在盾构掘进过程中，注浆体用于填充隧道周围的空隙并提供初步的支护。然而，注浆体在软弱土层中表现出强度较低、固结效果不理想，导致其在承受上覆土体压力时容易发生变形或失效。这种固有的弱点使得隧道后方的支护效果大打折扣，无法有效阻止围岩和土体的继续下沉，从而导致后方沉降槽达到6mm。此外，复合地层中的差异性使得不均匀的应力分布对注浆体的支护能力产生更大的影响，尤其是在不同土层交界处，注浆体的支护失效会更加明显。

图 10沉降槽变化情况

Fig.10 Changes in settlement tank

3.2.2隧道上方地表沉降特征

为地表沉降槽的空间分布，结合前文内容，可以分析出盾构推进过程中对地层位移的影响，表现出明显的时空效应。

在盾构掘进的初期，开挖面前方的土体受到刀盘旋转和挤压的作用，导致土体产生局部位移，但由于前方支护力的存在，位移较小，地表沉降槽在空间分布上呈现出较为平缓的趋势。此时的沉降槽较浅，前方土体受到支撑，沉降速率较慢，形成了时间上滞后的位移效应。

随着盾构机推进，开挖面逐渐进入隧道正上方区域，支护效果减弱，地层失去支撑后，土体逐渐发生显著的下沉和位移。此时，正上方的沉降槽逐渐加深，并呈现出明显的位移集中现象。由于软弱土层的压缩性较高，地层内部应力释放，位移逐步向地表传递，造成地表沉降的加速。时间上，这一阶段的地层位移加剧，沉降槽变得更为显著，显示出盾构机掘进对土体扰动的逐步累积效应。

当盾构机掘进至隧道后方时，沉降槽达到最大深度。由于此时注浆体尚未完全固结且支护能力有限，后方土体的位移累积效应更加明显，导致沉降继续增加。在空间上，地层深处的位移传递至地表后，形成更深的沉降槽；在时间上，盾构机通过后的土体沉降呈现出滞后效应，沉降速率在盾构机通过后的一段时间内仍然较高。

综合来看，盾构推进对地层位移的影响不仅受到空间位置的制约，还表现出显著的时效性。前方的位移效应相对较弱，但随着时间推移，正上方和后方的土体变形累积，沉降槽逐渐加深，体现出盾构掘进对土体扰动的逐步增强以及沉降的时空分布特征。

在盾构掘进过程中，采用最小支护力时，地层支撑不足，导致显著沉降，最大沉降量可达20mm（图 12）；而采用最大支护力时，支撑过强会抑制土体应力释放，导致地表隆起，隆起量最高可达22mm（图 13）。支护力过低或过高都会引发地表变形，因此合理控制支护力至关重要，以平衡沉降与隆起，确保施工稳定性。

图 11隧道上方地表沉降情况（支护力(Pmax+Pmin)/2）

Fig.11 Surface settlement above the tunnel

(support force(Pmax+Pmin)/2)

图 12隧道上方地表沉降情况（支护力Pmin）

Fig.12 Surface settlement above the tunnel

(support force Pmin)

图 13隧道上方地表沉降情况（支护力Pmax）

Fig.13 Surface settlement above the tunnel (support force Pmax)

3.3 模型有效性验证

为了验证所提出的隧道开挖面支护力需求模型的有效性，本文将理论计算结果与工程实际监测数据进行了对比分析。

首先，通过盾构机提取的推进速度、刀盘转速等相关数据，计算出开挖面的支护力，并将其作为荷载施加在数值模型中。计算所得的结果与工程现场所监测得到的结果对比，以评估模型的准确性和实用性。

图 14轴线上方地表竖向位移变化情况对比

Fig.14 Comparison of vertical displacement changes on the surface above the tunnel axis

如图 14所示，本节对比了模拟值与实测值的差异。结果显示，数值模拟所得隧道轴线上方地表竖向位移呈与实测数据总体变化趋势一致。二者最大沉降值较为接近，不超过-6mm。但出现最大值的位置稍有差异，这说明除本文列举因素外，仍有其他因素可能影响到地表沉降。

总体而言，本文所提出的支护力计算方法在可接受范围之内，可以用于实际工程的评估。

3.4 掘进参数敏感性分析

以3.3小节所得模拟数据为基础，通过改变相关掘进参数，可以得到如下结果：

如图 15所示为盾构推进速度对地表位移的影响，其中，kv为推进速度影响因子，以3.3小节中盾构推进的速度为基准，乘以影响因子即得到该工况下的推进速度。结果显示，盾构推进速度越大，对开挖面前方的支撑作用越强，相应地，地表沉降越小。

图 15推进速度对地表位移的影响

Fig.15 The influence of propulsion speed on surface displacement

类似地，图 16所示为盾构推进速度对地表位移的影响，其中，kω为刀盘转速影响因子。当刀盘转速增加时，刀盘对开挖面前方土体的挤压作用减弱。相应地，地表沉降增加。

图 16刀盘转速对地表位移的影响

Fig.16 The influence of cutterhead speed on surface displacement

此外，图 15和图 16还显示，不同的推进速度和刀盘转速对地表位移的影响并不完全呈比例关系。空间位置关系、地层物理力学特性等与掘进参数形成了一定程度的耦合作用。

3.5施工指导及建议

基于本文研究结果，针对软黏砂土复合地层中海底隧道盾构掘进的稳定性问题，提出以下施工指导与建议：

（1）掘进速度与开挖面稳定性的平衡

首先，建立实时监测与反馈机制，利用地层压力、开挖面沉降、土体位移等实时监测数据，根据施工阶段和地层条件动态调整掘进速度。在软黏土和砂土交替层中，掘进速度应适当降低，施工前，建议根据地质条件设定掘进速度的合理范围，并在施工过程中根据实际监测数据微调。

（2）刀盘转速的优化

初期根据地质勘察结果设定刀盘转速的初始区间，并在施工过程中根据开挖面反应逐步调整。砂土层可以适当提高转速，以提高掘进效率；而在软黏土层，建议降低转速，以避免地层扰动过大。同时，刀盘转速应与推进速度联动调整。在遇到软土或不稳定土层时，减慢推进速度和刀盘转速，确保开挖面稳定。

（3）泥水舱压力控制

根据土质特性，实时调整泥水舱压力。例如，遇到软土层或松散砂层时，应适当增加泥水舱压力；而在硬土层或砂层时，适当降低压力以避免过度支护。为了确保压力控制在最佳范围内，建议定期校准系统压力设定值，通过检查土体的压力响应，优化泥水舱压力。

（4）支护力的动态调整

根据不同土层的性质（如软土、硬土、砂层等），在施工前进行详细的地质勘察，并设计分层支护方案。施工过程中，支护力应根据实时监测数据进行动态调整，避免过度扰动。在遇到不稳定地层时，可以适当增加支护力，防止开挖面失稳。利用智能控制系统实时调整支护力，尤其在盾构机前进至不稳定地段时，能够灵活增加支护力，以确保隧道施工的安全。

4 结论与讨论

本文通过理论分析、数值模拟以及工程实例，系统研究了软黏土-砂土复合地层中盾构隧道掘进的稳定性，得出了以下主要结论：

（1）软黏土和砂土交替的复合地层对盾构开挖面的稳定性具有显著影响。软黏土因其高压缩性和低抗剪强度，在掘进过程中更容易出现失稳现象，特别是在软弱地层中，支护力设计需更为精细。相比之下，砂土层凭借较高的摩擦角和渗透性，在掘进时表现出较高的稳定性。

（2）基于理论分析和数值模拟，确定了复合地层下各典型断面的最小支护力要求。研究表明，不同地层特性下，前方开挖面的支护力需精准调整，才能避免支护力不足引发的坍塌失稳或支护力过大导致的冒顶破坏。

（3）研究显示，刀盘转速、推进速度等施工参数的动态变化对开挖面的稳定性有直接影响。合理调整这些参数可有效减少土体扰动，提升掘进过程中的安全性和效率。

（4）基于Mohr-Coulomb本构模型的数值模拟结果，结合工程地质数据，对开挖面稳定性进行了全面分析。结果表明，理论计算所得的支护力与实际施工中的地层响应高度吻合，数值模拟能够为支护设计提供可靠的指导依据。

本文提出的隧道开挖面支护力需求模型在多数情况下能够较好地预测支护力需求，但仍面临复杂地质条件、动态施工环境和土体非线性行为等问题。未来研究应结合实时施工数据，进一步引入动态参数与土体非线性模型，以提高模型的精度和适用性。此外，通过多学科联合研究、大规模数值模拟与智能化技术的应用，可以优化模型，增强其在复杂施工条件下的适应性，推动隧道施工安全性和效率的提升。

参考文献：

- 肖明清.我国水下盾构隧道代表性工程与发展趋势[J].隧道建设(中英文),2018,38(03):360.

- 郭卫社. 软硬不均地层盾构技术的思考 [J]. 隧道建设, 2016, 36 (10): 1196.

- 袁大军,沈翔,刘学彦,等.泥水盾构开挖面稳定性研究[J].中国公路学报,2017,30(08):24.

- N H. Horizontaler erddruck auf senkrechte abschlussflächen von tunnelröhren[J]. Landeskonferenz der ungarischen tiefbauindustrie. 1961: 7.

- Murayama S, Endo M, Hashiba T, et al. Geotechnical aspects for the excavating performance of the shield machines[C]. 1966.

- Arthur L J, Darby A W, Rafoneke B, et al. Face support for a large mix-shield in heterogeneous ground conditions[C]. Springer, 1994.

- Anagnostou G, Kovári K. Face stability conditions with earth-pressure-balanced shields[J]. Tunnelling and Underground Space Technology. 1996, 11(2): 165.

- Hu X, Zhang Z, Kieffer S. A real-life stability model for a large shield-driven tunnel in heterogeneous soft soils[J]. Frontiers of Structural and Civil Engineering. 2012.

- Perazzelli P, Leone T, Anagnostou G. Tunnel face stability under seepage flow conditions[J]. Tunnelling and Underground Space Technology. 2014, 43: 459.

- 宁茂权,唐再兴,刘顺水,等.复合地层下穿高铁超大矩形盾构隧道开挖面的极限支护力[J].高压物理学报,2023,37(01):182.

- 付亚雄,贺雷,马险峰,等.软黏土地层盾构隧道开挖面稳定性离心试验研究[J].地下空间与工程学报,2019,15(02):387.

- 刘泉维,邵小康,黄成,等.上软下硬地层盾构开挖面稳定性计算模型[J].中国铁道科学,2024,45(04):111.

- 陈志敏,范长海,张常书.地铁盾构下穿建筑群施工地面建筑沉降控制方案及富水砂-黏地层沉降预测方法[J].城市轨道交通研究,2023,26(01):39.

- 玉达变,刘栋,赵炜,等.上软下硬复合地层隧道开挖围岩变形及应力特征研究[J].广东土木与建筑,2024,31(06):23.

- 赵博剑,周建军,谭忠盛,等.复合地层盾构掘进参数及其与地层相关性分析[J].土木工程学报,2017,50(S1):140.

- 李述培.灰岩与砂土复合地层盾构隧道施工开挖面稳定性分析[J].湖南城市学院学报(自然科学版),2022,31(03):23.

- 肖红菊,孙玉永.上软下硬复合地层中盾构隧道开挖面稳定性分析[J].中国铁道科学,2022,43(05):70.

- 周立基,张孟喜,王维,等.盾构穿越软硬复合地层开挖面稳定性分析[J].上海大学学报(自然科学版),2021,27(06):1094.

- 安永林,李佳豪,曹前,等.上软下硬地层隧道掌子面稳定性及塌方形态[J].中国铁道科学,2019,40(01):79.

- 段丽敏,王建,侯丽平,等.考虑刀盘推力的泥水盾构隧道开挖面平衡机理研究及应用[J].岩土工程学报,2024,46(07):1556.

- 钟久强.富水砂层-泥质粉砂岩复合地层盾构隧道掌子面稳定性研究[D].华东交通大学,2022.

- 何祥凡,高锋,申兴柱,等.盾构隧道穿上软下硬地层掌子面顶推力优化研究[J].地下空间与工程学报,2018,14(06):1603.

- 谢丽辉,丁军军.上软下硬地层盾构隧道开挖面稳定性数值模拟研究[J].城市道桥与防洪,2023,(05):195.

- 王青松,张拥军,康与超.青岛上软下硬复合地层隧道开挖变形规律研究[J].北方交通,2024,(01):73.

- 张子新,胡文, 黏性土地层中盾构隧道开挖面支护压力计算方法探讨. 岩石力学与工程学报, 2014(3): 606.

- 王洪新, 土压平衡盾构刀盘挤土效应及刀盘开口率对盾构正面接触压力影响. 土木工程学报, 2009. 42(07): 113.