基于Transformer的盾构掘进关键参数实时预测研究技术咨询服务报告

宁波博派自动化科技有限公司

2026年2月

目录

第1章 研究背景	2

1.1 工程概况	2

1.2 水文地质条件	3

第2章 研究背景	4

# 研究背景

## 工程概况与水文地质条件

春光路站~春秋路站区间设计起讫里程为：右BDK35+526.210～右4BDK36+870.973；左BDK35+526.210～左BDK36+870.973(含短链5.046m)，本区间右线长1344.763米，左线长1339.717米，采用盾构法施工；设置矿山法联络通道2处（右BDK36+034.690、右BDK36+368.354）、内置泵房1处（右BDK36+239.905）。

本区间工程位于苏州相城区，区间隧道自春光路站出站后沿中市路往南方向行走，下穿兴隆中市桥、中市路两侧沿街商铺及住宅、复建寿人桥后到达春秋路站。左右线均设置2处平曲线，曲线半径分别为500m、1000m，线路线间距为13m～14m。本区间盾构从春秋路站小里程端头始发，到达春光路站大里程端头吊出后。

春光路站和春秋路站均为地下两层岛式车站，区间隧道线路纵坡呈“V”型，线路右线出春光路站纵坡设计为4个坡度，分别为-28‰、 -5.0‰、3.757‰、28‰，线路左线出春光路站纵坡设计为4个坡度，分别为-28‰、 -5.0‰、3.816‰、28‰，线路竖曲线半径为3000m和5000m两种。隧道埋深范围9.6m~18.89m。穿越主要地层有④2粉砂、⑤1粉质粘土、⑥1粉质粘土、⑥2粉质粘土、⑥t粘质粉土。

本区间穿越岸兴隆中市桥、复建寿人桥、中市路两侧沿街浅基础房屋等建构筑物，区间线路较复杂。

根据沿线工程地质与水文地质条件、地层特性、地面环境等因素，区间隧道采用加泥式土压平衡盾构施工，联络通道采用矿山法施工（地层采用冻结法加固）。盾构衬砌环外径6600mm，内径5900mm，管片宽度1200mm，管片厚度350mm，轨面高度900mm。

地区地处江苏省长江三角洲南缘的冲、湖积平原上，其西部为低山残丘与山间洼地相间，低山残丘由构造剥蚀形成，自然地貌单元主要有西部太湖沿岸及湖中诸岛为基岩丘陵山区，沟谷发育，苏州东部地区则为广阔的冲湖积平原，多湖群、河塘分布，系典型的水网化平原，海拔标高2～4m，由西向东微倾。

拟建区间呈西南～东北向沿中市路下布置，中市路与多条市政道路相交，道路下市政管线众多，道路两侧商铺、民房、厂房密集，并下穿2条明浜、2座桥梁（太平桥港及寿人桥、黄埭塘及兴隆中市桥），拟建场地沿线地形较为平坦，除寿人桥处地面标高较高（4.23～4.93m）外，其他地段陆域自然地面标高一般在2.64～3.98m间，明浜水面标高为1.30m左右。

根据本次详勘揭露地层资料，拟建场地在50.00m深度范围内地基土属第四纪滨海～湖沼相、冲湖积相、海陆交互相及冲湖相沉积物。主要由粘性土、粉性土及砂土组成，一般呈水平向分布。

# 研究背景